实验摘要： - 用Matlab、python等编程语言实现题目给出的相关信号，以及信号的相关变化，绘制出图形。 - 增强学生的离散信号和连续信号的理解。 - 加深学生对常见信号的理解与认识，如门函数、阶跃函数等。 - 提高学生应用编程语言解决信号问题的能力。

实验题目： - 利用MATLAB实现下列信号，并绘出图形 (1)f1t=ε2t，取t=-10~10 (2)f2t=4e-2tcosπt，取 (3)f3t=g2(t)+g6(t)，取 (4)f4k=εk+3-εk-2 (5)f5k=50.4kcos1.2πk (6)f6t=Sa(t/2)=2sin(t/2)/t - 利用MATLAB实现以上信号的变化： (1)f30.5t (2)f32-2t (3)f3'2-2t 3．画出下式表示的图像，其中n=200，t在0-4Π中取1000个点 描述题目： 第一题使用编程语言根据所给信号绘制图形，1）为阶跃函数，2）3）为连续信号，4）和5）为离散信号，根据不同给定的t或k范围来进行绘图。 第二题使用编程语言对f3（x）进行信号变换，其中涉及到求导的相关操作。 第三题使用编程语言来对这个式子进行实现绘图，涉及求和等相关操作。

实验内容： 一、实验基本原理及步骤 1-（1） 在t= -10~10范围内绘制f1信号，主要设计阶跃函数的实现，阶跃函数是当t<0时输出0，t>=0时输出1，利用条件判断语句即可实现。 具体实验代码如下： #question 1 t_value = np.linspace(-10, 10, 1000) def fun_1(t): return np.where(t > 0, 1, 0) y = [] for i in t_value: print(i) y.append(fun_1(2 * i)) plt.plot(t_value, y) plt.xlabel('t') plt.ylabel('F1') plt.title('F1') plt.grid() plt.show() 1-（2） 在t=0~10范围内绘制f2信号，主要设计到指数函数和三角函数的表示，可以调用numpy库也可以调用math库来解决。 具体实验代码如下： #question 2 t = np.linspace(0, 10, 1000) y = 4 * np.exp(-2 * t) * np.cos(np.pi * t) plt.plot(t, y) plt.xlabel('t') plt.ylabel('F2') plt.title('F2') plt.grid() plt.show() 1-（3） 需要理解g2（t）和g6（t）的意思，以g2（t）为例，表示（-1，1）之间函数值为1，其他值为0，g6（t）同理，t在-10~10的范围内发生变化。 具体实验代码如下： # question 3 def fun_3(t): return np.where((t > -1) & (t < 1), 1, 0) def fun_4(t): return np.where((t > -3) & (t < 3), 1, 0) t = np.linspace(-10, 10, 1000) f1 = fun_3(t) f2 = fun_4(t) y = f1 + f2 plt.plot(t, y) plt.xlabel('t') plt.ylabel('F3') plt.title('F3') plt.grid() 1-（4） 第一问的阶跃函数是连续的，这一小题实际上是将连续变成离散，与第一问思路一样，在绘图过程中需要注意离散点向x轴做垂线，需要将垂线合理的表示出来。 具体实验代码如下： #question 4 t =range(-10,10) def fun_5(t): return np.where(t > -3, 1, 0) def fun_6(t): return np.where(t > 2, 1, 0) y = [] for i in t: y.append(fun_5(i)-fun_6(i)) # 绘制散点图 plt.scatter(t, y) # 添加垂直线 for i in range(len(t)): plt.vlines(t[i], 0, y[i], colors='gray', linestyles='dotted') plt.xlabel('t') plt.ylabel('F4') plt.title('F4') plt.grid() plt.show() 1-（5） 这个小题和第二问相似，第二问是连续的，这一问是离散的点，解决方法和第二问类似，同样需要注意，离散点向x轴做垂线，需要将垂线合理的表示出来。 具体实验代码如下： #question 5 t = range(-10, 10) y = [] for i in t: y.append(5.0*(0.4)**i*np.cos(1.2*np.pi*i)) # 绘制散点图 plt.scatter(t, y) # 添加垂直线 for i in range(len(t)): plt.vlines(t[i], 0, y[i], colors='gray', linestyles='dotted') plt.xlabel('t') plt.ylabel('F5') plt.title('F5') plt.grid() plt.show() 1-（6） 本题主要是连续信号，需要用将sin函数调用出来，即可实现信号。 具体实验代码如下： #question 6 t = np.linspace(-10, 10, 1000) y = 2* np.sin(t/2)/t plt.plot(t, y) plt.xlabel('t') plt.ylabel('F6') plt.title('F6') plt.grid() plt.show() 2-（1） 在f3函数基础上对t乘以0.5，代码容易实现，即在每次调用函数的时候对实参进行对应操作，实际上图像变换是在1-3）图像的基础上对图像拉伸2倍。 具体实验代码如下： #question 7 def fun_3(t): return np.where((t > -1) & (t < 1), 1, 0) def fun_4(t): return np.where((t > -3) & (t < 3), 1, 0) f3 = fun_3(0.5*t) f4 = fun_4(0.5*t) y1 = f3+f4 plt.plot(t, y1) plt.xlabel('t') plt.ylabel('y') plt.title('2-(1)') plt.grid() plt.show() 2-（2） 在f3函数基础上先对函数图像向左平移2个单位，再对y轴进行翻转，然后图像再压缩1/2，得到新的图像，代码实现与2-（1）类似，在传入实参的时候进行相关操作即可。 具体实验代码如下： def fun_3(t): return np.where((t > -1) & (t < 1), 1, 0) def fun_4(t): return np.where((t > -3) & (t < 3), 1, 0) f5 = fun_3(2-2*t) f6 = fun_4(2-2*t) y2 = f5+f6 plt.plot(t, y2) plt.xlabel('t') plt.ylabel('y') plt.title('2-(2)') plt.grid() plt.show() 2-（3） 在2-（2）基础上需要实现导数的功能，通过查阅资料发现可以调用python的numpy库的函数differ（）函数来通过差分实现导数功能。 具体实验代码如下： # 计算离散数据点的导数 dt = t[0] - t[1] # 计算 x 的间距 dy = np.diff(y2) / dt # 使用中心差分法计算 y 的导数 dy = np.append(dy, [dy[-1]]) # 补充末尾导数值，使长度与原始数据相同 plt.plot(t, dy) plt.xlabel('t') plt.ylabel('dy') plt.title('2-(3)') plt.grid() plt.show() 3 主要涉及到k和t的遍历，可以用两个嵌套的循环来进行求解，得到y值，进而绘图得到图形。 具体实验代码如下： t = np.linspace(0, np.pi*4, 1001) y = [] for i in t: x = 0 for j in range(1, 201): x += np.sin((2*j-1)*i) / (2*j-1) y.append(x) plt.plot(t, y) plt.xlabel('t') plt.ylabel('y') plt.title('3') plt.grid() plt.show() 二、实验结果 实验最终绘制的图形如下一一所示： 1-（1） 1-（2） 1-（3） 1-（4） 1-（5） 1-（6） 2-（1） 2-（2） 2-（3） 3 三、实验结果分析 根据学习观察所要绘制的图形，能够大致清楚最终需要得到的函数图形，跟代码图形比对即可确定绘制图像的结果是否正确。 其中第三题实际上是傅里叶变换的可视化，多个正弦波的叠加可以绘制出方波的形状，当n足够大，方波形状会更规则一点。

实验总结： 心得： 加深了对连续信号和离散信号图形的理解，进一步掌握了用编程语言来绘图的相关能力，对于常见的信号，如门函数、阶跃函数等也有了新的认识。 碰到的问题和解决方法： - g2（t）这个函数符号不认识，通过去询问同学了解到这个函数。 - 对python相关的数学符号，如指数函数、三角函数的调用还不够熟练，对python绘图的相关库操作掌握的也不是很熟练。解决方法：网络查找相关资料，主要针对matplotlib和numpy库的相关功能的搜索。 - 对于第二题的第三问导数相关函数图像的绘制不是很理解。解决方法：网上搜索相关问题，得到差分求解导数的方法，并应用到实验中。

参考文献 - numpy库的相关使用： https://blog.csdn.net/m0_74344139/article/details/134842295 - matplotilb库的相关使用： https://www.matplotlib.net/stable/index.html - python绘制离散点的微分： https://blog.csdn.net/goodCodeVsBadBs/article/details/108270333