实验摘要： - 用Matlab、python等编程语言实现题目给出的傅里叶变换和傅里叶反变换。 - 用Matlab、python等编程语言观察傅里叶的时移特性，并画出幅度谱和相位谱。 - 用Matlab、pthon等编程语言对系统函数进行部分分式展开求解反变换。 - 用Matlab、python等编程语言画出系统函数，观察零、极点分布，判断系统稳定性。 - 用Matlab、python等编程语言求解系统函数的冲击响应和阶跃响应，以及给定输入的零状态响应。 - 提高学生应用编程语言解决信号问题的能力。

实验题目： 1、使用Matlab函数计算的傅里叶变换，傅里叶反变换。 参考函数：fourier( )，ifourier( ) 2、计算和的傅里叶变换，画出其幅度谱和相 位谱，并观察傅里叶变换的时移特性。 参考函数：syms( ) 3、用部分分式展开法求的反变换。 参考函数：因子形式转换多项式conv( )，residue( ) 4、画出系统函数和零、极点分布， 并判断系统的稳定性。 参考函数：laplace( )，roots( )，pzmap( )，sys( ) 5、用MATLAB计算拉普拉斯变换求解的冲激响应、阶跃响应， 以及激励产生的零状态响应，给出运行结果并分析。 参考函数：laplace( )，ilaplace( )，sys( )等

实验内容： - 实验基本原理及步骤 - 计算傅里叶变换和傅里叶反变换 1-1计算傅里叶变换 - 首先定义时域和频域符号 - 表达出时域信号 - 调用forier函数来进行傅里叶变换 - 打印出原时域信号和变换后的频域信号 具体代码如下： clear;clc syms t omega f_origin=exp(-2*abs(t)); f_change = fourier(f_origin, t, omega); disp('时域信号：'); disp(f_origin); disp('傅里叶变换后频域信号：') disp(f_change) 1-2计算傅里叶反变换 - 首先定义时域和频域符号 - 表达出频域信号 - 调用iforier函数来进行傅里叶反变换 - 打印出原频域信号和变换后的时域信号 具体代码如下： clear;clc syms t omega f_origin=1/(1+omega^2); f_change = ifourier(f_origin, omega, t); disp('频域信号：'); disp(f_origin); disp('傅里叶反变换后时域信号：') disp(f_change) - 计算函数的傅里叶变换并绘制幅度谱和相位谱，观察傅里叶的时移特性 - 按照问题1的方法定义原始时域信号，调用函数进行傅里叶变换。 - 将得到的符号表达式转变成数值函数，并定义频率范围。 - 计算两个信号的幅度和相位，根据计算结果画出相应的图形。 具体代码如下： clear; clc; syms t omega real % 定义时域信号 f_origin_1 = 0.5 * exp(-2 * t) * heaviside(t); f_origin_2 = 0.5 * exp(-2 * (t - 1)) * heaviside(t - 1); % 计算傅里叶变换 f_change_1 = fourier(f_origin_1, t, omega); f_change_2 = fourier(f_origin_2, t, omega); % 转换符号表达式为数值函数 f_change_1_num = matlabFunction(f_change_1, 'Vars', omega); f_change_2_num = matlabFunction(f_change_2, 'Vars', omega); % 定义频率范围 omega_values = linspace(-10, 10, 100000); % 定义一个频率范围，例如从0到2 % 提取幅度和相位的数值函数 magnitude_1_num = abs(f_change_1_num(omega_values)); phase_1_num = angle(f_change_1_num(omega_values)); magnitude_2_num = abs(f_change_2_num(omega_values)); phase_2_num = angle(f_change_2_num(omega_values)); % 绘制幅度谱 figure; subplot(2, 2, 1); plot(omega_values, magnitude_1_num); title('幅值 f_origin_1'); xlabel('Frequency (omega)'); ylabel('幅值'); % 绘制相位谱 subplot(2, 2, 2); plot(omega_values, phase_1_num); title('相位 f_origin_1'); xlabel('Frequency (omega)'); ylabel('相位'); % 绘制第二个信号的幅度谱 subplot(2, 2, 3); plot(omega_values, magnitude_2_num); title('幅值 f_origin_2'); xlabel('Frequency (omega)'); ylabel('幅值'); % 绘制第二个信号的相位谱 subplot(2, 2, 4); plot(omega_values, phase_2_num); title('相位 f_origin_2'); xlabel('Frequency (omega)'); ylabel('相位'); - 用部分分式展开法求解反变换 - 首先对分式进行表示，调用residue对部分分式进行展开，得到零点，极点和直接项 - 根据部分分式分解结果来逐步进行傅里叶反变换，最终拼接在一起即可。 具体代码如下： clear;clc; %定义分式 B = conv([1 1], [1 4]); A = conv([1 0], conv([1 2], [1 3])); % 使用 residue 函数进行部分分式展开 [R, P, K] = residue(B, A); % 打印部分分式展开结果 disp('零点:'); disp(R); disp('极点:'); disp(P); disp('直接项:'); disp(K); % 反变换每个部分分式 syms t h_t = 0; % 初始化 h(t) for i = 1:length(R) h_t = h_t + R(i) * heaviside(t) * exp(P(i) * t); end % 如果有直流项，添加到 h(t) if ~isempty(K) h_t = h_t + K(1) * heaviside(t); end % 显示反变换结果 disp('反变换结果:'); disp(h_t); - 画出系统函数的零点、极点分布 - 调用roots()函数求解分式的分子零点和分母极点 - 根据求得的零点和极点画图。 - 如果极点的实部均小于0则系统稳定，反之则不稳定。 具体代码如下： clear;clc; %定义分式 B = [1 2]; A = [1 1 2 6]; % 使用 roots 函数求解分子和分母的零点和极点 zeros = roots(B); % 分子的零点 poles = roots(A); % 分母的极点 % 创建传递函数 sys = tf(B, A); % 绘制零极点图 figure; pzmap(sys); title('Pole-Zero Map of the System H(s)'); xlabel('Real Part'); ylabel('Imaginary Part'); grid on; % 打印零点和极点 disp('Zeros of the system:'); disp(zeros); disp('Poles of the system:'); disp(poles); % 检查极点的位置以判断系统稳定性 if all(real(poles) < 0) disp('系统是稳定的，因为所有极点都位于左半平面。'); else disp('系统是不稳定的，因为存在极点不在左半平面。'); end - 求解冲击响应、阶跃响应和零状态响应 - 先把分式表示出来，对该分式直接进行拉普拉斯变换即可得到冲击响应 - 阶跃响应是冲击响应的积分，时域积分，频域乘以1/s即可得到频域的阶跃响应，对频域的阶跃响应进行拉普拉斯反变换即可得到阶跃函数。 - 调用lsim函数即可求得给定激励函数的输出，最后画图即可。 具体代码如下： clear; clc; syms s t % 定义传递函数的分子和分母多项式 num = [1 0]; % s den = [1 3 2]; % s^2 + 3s + 2 % 创建传递函数 sys = tf(num, den); % 计算冲激响应的拉普拉斯反变换 H_s = poly2sym(num, s) / poly2sym(den, s); h_t = ilaplace(H_s, s, t); disp('Impulse response h(t):'); disp(h_t); % 计算阶跃响应的拉普拉斯反变换 U_s = 1 / s; % 拉普拉斯变换后的单位阶跃函数 Y_s = H_s * U_s; % 传递函数乘以单位阶跃函数的拉普拉斯变换 y_t = ilaplace(Y_s, s, t); disp('Step response y(t):'); disp(y_t); % 冲激响应图 figure; impulse(sys); title('Impulse Response'); grid on; % 阶跃响应图 figure; step(sys); title('Step Response'); grid on; % 给定激励下的零状态响应 % 定义激励信号 t = 0:0.01:10; u = cos(20*t).*heaviside(t); % 例如一个正弦激励信号 % 计算零状态响应 [y, t_out] = lsim(sys, u, t); % 绘制零状态响应图 figure; plot(t_out, y); title('Zero State Response to sin(t) Input'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Response'); grid on; 二、实验结果 1、 2、 3、 4、 5、 三、实验结果分析 1、这些问题都可以实现算出来，可以根据算的结果来判断代码是否出现问题。 2、问题2涉及到傅里叶变换的时移性质，从最后画的变换前后的频谱图来看，幅度没有变换，相位变化较大，因为只时移了单位1，e^jw模长为1，对幅度没有影响，而对相位会有影响。 3、问题3部分分式展开，直接用拉普拉斯反变换应该也能算，用函数进行分式展开后需要从分式进行反变换，代码编写逻辑要清除。 4、问题4根据系统稳定性的判定条件来判断即可。 5、问题5需要对阶跃响应、冲击响应、时域积分性质理解才能够好地完成。

实验总结： 心得： - 对Matlab求解傅里叶变换、傅里叶反变换、拉普拉斯变换、拉普拉斯反变换有了更深 刻的理解和应用。 - 对傅里叶变换的时移性质、时域积分性质等有了更深的理解。 - 加强了对这块一些傅里叶变换、拉普拉斯变换的一些计算转换的练习。 碰到的问题和解决方法： - 刚开始用的python但是直接调库的话出来的答案和实际有差别，w=2*pi*f造成的，越搞越麻烦然后就转到Matlab上面，直接调用库函数就轻易出结果了。 - 编程逻辑上还要加强。

参考文献 1、Matalb里面ifourier函数用法 https://wenku.csdn.net/answer/bcd2d6137768646f03c0389d77837bb1 2、Matlab里fourier函数用法 https://blog.csdn.net/weixin_44985601/article/details/104350131