西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验五 存储器扩展实验

成  绩

网络与信息安全学院   2318039   班

姓名  魏朝旭   学号 23009201082

同作者          无

实验日期  2025 年  05  月 09 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

1. 使用两片62256扩充RAM空间为00000H-0FFFFH。

2. 编制程序，将字符1～8循环写入00000H-00FFFH中，将9写入01000H-02FFFH中。将01000H-02FFFH中的内容搬移到04000H-05FFFH中。

- 实验目的

1．学习PROTEUS EDA仿真工具的使用方法；

2. 学习8086最小系统中系统总线的形成方法；

3. 掌握内存扩充方法和外围接口方法，正确设计译码电路，按照要求的地址实现存储器芯片的连接。

- 实验电路

- 实验代码及实验结果

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

START:

MOV AX,1000H

MOV DS,AX ;设置数据段地址

MOV AL,1

MOV BX,0000H

MOV CX,1000H ;循环次数

MOV [BX],AL

JMP M1

;1～8循环写入10000H-10FFFH

ZERO:

MOV AL,1

M1:

MOV [BX],AL

INC BX

INC AL

CMP AL,8

JA ZERO

LOOP M1   ;循环次数CX的值

;将9写入11000H-12FFFH

MOV AL,09H

MOV CX,2000H

MOV BX,1000H ;偏移地址1000H

M2:

MOV [BX],AL

INC BX

LOOP M2

;将11000H-12FFFH内容移到14000H-15FFFH

MOV BX,1000H

MOV CX,2000H

TRANS:

MOV AL,[BX] ;读入

ADD BX,3000H

MOV [BX],AL

SUB BX,3000H

INC BX

LOOP TRANS

HLT

CODE ENDS

END START

实验结果如下

- 实验总结

本次实验中，我通过使用两片62256芯片成功扩充了8086系统的RAM空间，掌握了内存扩展的基本概念和实现方法。我对硬件电路设计有了初步了解，熟悉了Proteus的基本使用方法，掌握了如何将汇编程序载入到处理器中，从而完成了相应的功能。