微机系统综合实验报告

作者：魏朝旭   学号：23009201082   班级：2318039

实验一 EMU8086使用及8086指令系统	2

实验二 数制转换与数值运算编程	16

实验三 顺序、分支、循环、子程序设计	30

实验四 综合性汇编程序设计	46

实验五 存储器扩展实验	58

实验六 74LS273扩展I/O口实验	62

实验七 基于8255的开关状态显示实验	68

实验八 点阵LED显示设计实验	77

西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验一 EMU8086使用及8086指令系统

成  绩

网络与信息安全学院   2318039   班

姓名  魏朝旭   学号 23009201082

同作者           无

实验日期 2025 年  04  月 01 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

- 熟悉并掌握EMU8086汇编语言编程调试环境；

- 学习8086寻址方式（立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、基址变址寻址、基址变址相对寻址、隐含寻址）。要求对以上寻址方式进行熟悉，观察不同寻址方式下指令运行结果（每种寻址方式2个实例，可参考PPT及教材相关章节）；

- 学习8086指令系统，输入简单的指令（程序），观察各寄存器、内存相关单元以及处理器标志位的变化（数据传送类指令，算术运算类指令，逻辑运算类指令，标志处理和CPU控制类指令，移位和循环移位类指令，处理器控制类指令、程序控制类指令、输入/输出类指令等，要求每类指令至少2个用例。具体用例自行设计，可参考PPT及教材用例）；

- 学习汇编语言程序设计的基本步骤和方法；

- 学会使用EMU8086 debug调试程序（单步运行、断点设置等）；

- 学习汇编编程中DOS功能调用方法，掌握常用的DOS功能调用；

- 编写一个简单的程序：将“This is my first ASM program-姓名（汉语拼音各人的姓名）”放在DS=0700H，BX=0000H开始的存储器单元中，然后将该内容搬移到BX=0100H开始的单元中，最后将该字符串通过DOS功能调用显示在屏幕上。

- 实验目的

- 学习EMU8086仿真开发环境的使用，理解和掌握汇编语言编程的基本步骤；

- 熟悉并掌握8086/8088指令系统及内部结构；

- 熟悉常用的DOS功能调用，掌握汇编语言编程的人机交互方法；

- 熟悉变量、常量及伪指令的使用；

- 熟悉内存单元的存储结构，字符串的处理以及简单的编程。

- 实验代码及实验结果

2. 寻址方式

1）立即寻址：

MOV BL, 09h

MOV CX, 12h

2）直接寻址：

MOV [08h], 12h

MOV AX, [08h]

MOV [1200h], 12h

MOV BX, [1200h]

3）寄存器寻址：

MOV BX, 01h

MOV AX, BX

MOV CX, 02h

MOV AX, CX

4）寄存器间接寻址：

MOV [25h], 12h

MOV BX, 25h

MOV AX, [BX]

MOV [25h], 12h

MOV SI, 25h

MOV AX, [SI]

5）寄存器相对寻址：

MOV [35h], 12h

MOV SI, 25h

MOV AX, [SI+10h]

MOV [35h], 12h

MOV BX, 25h

MOV AX, [BX+10h]

6）基址变址寻址：

MOV [36h], 23h

MOV SI, 12h

MOV BX, 24h

MOV AX, [BX][SI]

MOV [38h], 38h

MOV SI, 25h

MOV BX, 13h

MOV AX, [BX][SI]

7）基址变址相对寻址：

MOV [138h], 38h

MOV SI, 25h

MOV BX, 13h

MOV AX, 100h[BX][SI]

MOV [136h], 23h

MOV SI, 12h

MOV BX, 24h

MOV AX, 100h[BX][SI]

8）隐含寻址：

MOV AX, 12h

ADD BX, AX

MOV CX, 12h

ADD BX, CX

3.指令系统

1)数据传送类指令

MOV AX, BX：将BX寄存器的内容移动到AX寄存器。

MOV [100], AL：将AL寄存器的内容移动到内存地址100处。

2)算术运算类指令

ADD AX, BX：将BX寄存器的内容加到AX寄存器上，结果存回AX。

SUB AX, BX：从AX寄存器减去BX寄存器的内容，结果存回AX，这会影响零标志ZF、符号标志SF等。

3)逻辑运算类指令

AND AX, BX：将AX和BX寄存器的内容进行逻辑与操作，结果存回AX。

OR AX, BX：将AX和BX寄存器的内容进行逻辑或操作，结果存回AX。

4)标志处理和CPU控制类指令

CLC：清除进位标志CF。

STC：设置进位标志CF。

5)移位和循环移位类指令

SHL AX, 1：将AX寄存器的内容左移一位。

ROL AX, 1：将AX寄存器的内容循环左移一位，最高位移至最低位。

6)处理器控制类指令

NOP：无操作，用于延迟执行或对齐代码。

HLT：处理器停止执行指令，直到接收到外部中断。

7)程序控制类指令

JMP label：无条件跳转到标签label处执行。

JZ label：如果零标志ZF为1（即上一次操作结果为零），则跳转到标签label处执行。

8)输入/输出类指令

IN AX, 20：从端口20读取数据到AX寄存器。

OUT 20, AX：将AX寄存器的内容写入端口20。

7.	编写一个简单的程序：将“This is my first ASM program-姓名（汉语拼音各人的姓名）”放在DS=0700H，BX=0000H开始的存储器单元中，然后将该内容搬移到BX=0100H开始的单元中，最后将该字符串通过DOS功能调用显示在屏幕上。

源代码如下：

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK

data segment

msg db "this is first ASM program-weizhaoxu$"

ends

stack segment

dw   128  dup(0)

ends

code segment

start:

MOV AX, data

MOV ES, AX

MOV AX, 1000H

MOV DS, AX

MOV BX, 0000H

MOV CX,40

move:

MOV AH,ES:[BX]

MOV [BX],AH

MOV AH,[BX]

MOV [BX+0100H],AH

ADD BX, 01H

loop move

MOV AH, 9

INT 21H

MOV AH, 4CH

INT 21H

ends

end start

实验运行结果如下：

四、实验总结

通过本次实验，我深入学习了EMU8086汇编语言编程环境，并掌握了基本的汇编语言编程步骤。熟悉了8086的多种寻址方式，并理解了它们在实际编程中的应用。通过编写和观察不同类型指令的执行，我对寄存器、内存和处理器标志位的变化有了直观的认识。

此外，还学习了如何使用DOS功能调用进行人机交互，并掌握了汇编语言程序设计的基本原则。通过编写一个实际的程序，我将字符串在内存中的处理和显示过程具体化，加深了对汇编语言编程的理解。实验过程中，我也提高了解决问题的能力，并认识到了理论与实践相结合的重要性。

西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验二 数制转换与数值运算编程

成  绩

网络与信息安全学院  2318039  班

姓名  魏朝旭  学号 23009201082

同作者                                       无

实验日期 2025 年  04  月 08 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

- 将ASCII码表示的十进制数转换为二进制数，自行绘制流程图并编写程序。

十进制表示为：

（1）

Di代表十进制数0，1，2，…，9；

上式转换为：

（2）

由式（2）可归纳十进制数转换为二进制数的方法：从十进制数的最高位Dn开始作乘10加次位的操作，依次类推，则可求出二进制数的结果。

表1.1  数制对应关系表

| 十六进制 | BCD码 | 二进制 机器码 | ASCII码 | 七段码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 共阳 | 共阴 |
| 0 | 0000 | 0000 | 30H | 40H | 3FH |
| 1 | 0001 | 0001 | 31H | 79H | 06H |
| 2 | 0010 | 0010 | 32H | 24H | 5BH |
| 3 | 0011 | 0011 | 33H | 30H | 4FH |
| 4 | 0100 | 0100 | 34H | 19H | 66H |
| 5 | 0101 | 0101 | 35H | 12H | 6DH |
| 6 | 0110 | 0110 | 36H | 02H | 7DH |
| 7 | 0111 | 0111 | 37H | 78H | 07H |
| 8 | 1000 | 1000 | 38H | 00H | 7FH |
| 9 | 1001 | 1001 | 39H | 18H | 67H |
| A |  | 1010 | 41H | 08H | 77H |
| B |  | 1011 | 42H | 03H | 7CH |
| C |  | 1100 | 43H | 46H | 39H |
| D |  | 1101 | 44H | 21H | 5EH |
| E |  | 1110 | 45H | 06H | 79H |
| F |  | 1111 | 46H | 0EH | 71H |

- BCD码转换为二进制数

将四个二位十进制数的BCD码存放于3500H起始的内存单元中，将转换的二进制数存入3510H起始的内存单元中，自行绘制流程图并编写程序。

- 两个非压缩BCD数加法程序。

要求：被加数和加数均为4位数，从键盘输入，分别放在SBCD1和SBCD2开始的地址单元中。运算结果放在SSUM开始的地址单元中。并在虚拟终端上以“SBCD1+SBCD2=SSUM”格式进行显示，自行绘制流程图并编写程序。

- 从键盘上输入任意两个不大于2位数的正整数，计算其乘积。结果在屏幕上显示，自行绘制流程图并编写程序。

- 实验目的

- 掌握不同进制数及编码相互转换的程序设计方法，加深对数制转换的理解。

- 熟悉在EMU8086集成环境中程序调试的方法。

- 掌握使用运算类指令编程及调试方法。

- 掌握运算类指令对各状态标志位的影响及其测试方法。

- 学习使用软件监视变量的方法。

- 实验代码及实验结果

实验一

- 实验流程图：

- 实验代码：

; 定义栈段

STACK SEGMENT STACK

DW 64 DUP(?)

STACK ENDS

; 定义数据段

DATA SEGMENT

SADD DB 30H, 30H, 32H, 35H, 36H ; ASCII码表示的数字00256

DATA ENDS

; 定义代码段

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:

MOV AX, DATA ; 将数据段地址加载到AX

MOV DS, AX    ; 将AX中的地址传递给DS，使得数据段可访问

MOV AX, OFFSET SADD

MOV SI, AX

MOV BX, 000AH ; BX用于乘法操作，初始化为10（ASCII '0'的十进制值）

MOV CX, 0004H ; 设置CX为4，用于控制循环次数（数组长度减1）

MOV AH, 00H   ; 清零AH，用于清零高8位

MOV AL, [SI]  ; 将数组的第一个字节加载到AL

SUB AL, 30H

A1:

IMUL BX

MOV DX, [SI+01] ; 将SI指向的下一个字节加载到DX

AND DX, 00FFH    ; 清除DX的高8位，保留低8位

ADC AX, DX

SBB AX, 30H

INC SI

LOOP A1

A2: ; 无限循环，用于调试时的断点

JMP A2

CODE ENDS

END START ; 程序结束，START是程序的入口点

- 实验结果：

实验二

- 实验流程图：

- 实验代码：

SSTACK SEGMENT STACK

DW 64 DUP(?)  ; 定义栈段，预留64个DWORD空间

SSTACK ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE  ; 设置代码段寄存器

START:

XOR AX, AX     ; 清零AX

MOV CX, 0004H  ; 设置循环计数为4

MOV SI, 3500H  ; SI指向BCD码数组起始地址

; 初始化BCD码数组

MOV [SI], 01H

MOV [SI+1], 02H

MOV [SI+2], 03H

MOV [SI+3], 04H

; 由于是四个二位十进制数，这里只初始化了前四个，需要补全

MOV [SI+4], 05H

MOV [SI+5], 06H

MOV [SI+6], 07H

MOV [SI+7], 08H

MOV DI, 3510H  ; DI指向结果存储起始地址

A1:

MOV AL, [SI]  ; 从SI指向的内存地址加载BCD码到AL

ADD AL, AL

MOV BL, AL

ADD AL, AL

ADD AL, AL

ADD AL, BL

INC SI

ADD AL, [SI]

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

LOOP A1

MOV AX, 4C00H  ; 设置程序退出代码

INT 21H        ; 调用中断，退出程序

CODE ENDS

END START

- 实验结果：

实验三

- 实验流程图：

- 实验代码：

DATA SEGMENT

STRI1 DB 5 DUP(0)  ; 缓存第一个4位数，5个字节

STRI2 DB 5 DUP(0)  ; 缓存第二个4位数，5个字节

addc  DB '+'       ; 加号字符

equal DB '='       ; 等号字符

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, SS:STACK, DS:DATA, ES:DATA

START PROC FAR

PUSH DS

MOV AX, 0

PUSH AX

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV ES, AX

; 输入第一个4位数

MOV AH, 1H       ; 调用DOS中断读取键盘输入

INT 21H

SUB AL, 30H      ; 将ASCII码转换为数字

MOV STRI1+3, AL  ; 存入STRI1的最低有效位

MOV AH, 1H

INT 21H

SUB AL, 30H

MOV STRI1+2, AL

MOV AH, 1H

INT 21H

SUB AL, 30H

MOV STRI1+1, AL

MOV AH, 1H

INT 21H

SUB AL, 30H

MOV STRI1, AL

; 换行

MOV DL, 0AH

MOV AH, 2H

INT 21H

MOV DL, 0DH

MOV AH, 2H

INT 21H

; 输入第二个4位数

MOV AH, 1H

INT 21H

SUB AL, 30H

MOV STRI2+3, AL

MOV AH, 1H

INT 21H

SUB AL, 30H

MOV STRI2+2, AL

MOV AH, 1H

INT 21H

SUB AL, 30H

MOV STRI2+1, AL

MOV AH, 1H

INT 21H

SUB AL, 30H

MOV STRI2, AL

; 换行

MOV DL, 0AH

MOV AH, 2H

INT 21H

MOV DL, 0DH

MOV AH, 2H

INT 21H

; 将STRI1中的数据压入堆栈

MOV SI, OFFSET STRI1

PUSH [SI]

PUSH [SI+1]

PUSH [SI+2]

PUSH [SI+3]

; 将STRI2中的数据压入堆栈

MOV DI, OFFSET STRI2

PUSH [DI]

PUSH [DI+1]

PUSH [DI+2]

PUSH [DI+3]

MOV CX, 5

CLC

; 循环执行加法运算

CYCLE:

MOV AL, [SI]

ADC AL, [DI]

AAA        ; 调整结果为BCD

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

LOOP CYCLE

; 从堆栈中弹出并显示STRI1的值

MOV CX, 4

S:

POP DX

ADD DL, 30H

MOV AH, 2

INT 21H

LOOP S

; 显示加号

MOV DL, addc

MOV AH, 2

INT 21H

; 从堆栈中弹出并显示STRI2的值

MOV CX, 4

S2:

POP DX

ADD DL, 30H

MOV AH, 2

INT 21H

LOOP S2

; 显示等号

MOV DL, equal

MOV AH, 2

INT 21H

; 显示计算结果（SSUM）

MOV SI, OFFSET STRI2

MOV DL, [SI+4]

ADD DL, 30H

MOV AH, 2

INT 21H

MOV DL, [SI+3]

ADD DL, 30H

MOV AH, 2

INT 21H

MOV DL, [SI+2]

ADD DL, 30H

MOV AH, 2

INT 21H

MOV DL, [SI+1]

ADD DL, 30H

MOV AH, 2

INT 21H

MOV DL, [SI+0]

ADD DL, 30H

MOV AH, 2

INT 21H

RET

START ENDP

CODE ENDS

END START

- 实验结果：

实验四

- 实验流程图：

- 实验代码：

data segment

str1 db 'please input a:$'  ; 提示输入a的字符串

str2 db 'please input b:$'  ; 提示输入b的字符串

str3 db 'result c = a*b =$'               ; 输出结果的字符串

a dw ?  ; 定义变量a，字类型

b dw ?  ; 定义变量b，字类型

c dw ?  ; 定义变量c，字类型

data ends

code segment

assume cs:code,ds:data

main proc far

start:

mov ax,data

mov ds,ax

lea dx,str1  ; 输出提示信息str1

mov ah,9h

int 21h

call input  ; 调用input过程输入a

mov a,bx     ; 将输入的a保存到a中

lea dx,str2  ; 输出提示信息str2

mov ah,9h

int 21h

call input  ; 调用input过程输入b

mov b,bx     ; 将输入的b保存到b中

lea dx,str3  ; 输出提示信息str3

mov ah,9h

int 21h

mov ax,a

aad

mov bx,ax

mov ax,b

aad

mul bx                   ; ax = a*b

mov word ptr c,ax   ; 将结果c保存到c中

mov di,0ah             ; di = 10

mov cx,0

ToTen:  ; 将结果转换为十进制

div di

push dx

inc cx

cmp ax,0

je print

cwd

jmp ToTen

print:  ; 输出结果

pop dx

add dl,30h

mov ah,2h

int 21h

loop print

mov ah,00h

int 21h

main endp

input proc

mov bx,0

inputa:

mov ah,1    ; 读取第一个字符

int 21h

sub al,30h

mov bl,al

mov ah,1        ; 读取第二个字符

int 21h

cmp al,0dh  ; 比较是否按下Enter键

je exit

sub al,30h

mov cl,8     ; 设定位移操作

rol bx,cl

mov bl,al

jmp exit

exit:

call crlf

ret

input endp

; 输出换行

crlf proc near

mov dl,0ah

mov ah,2h

int 21h

mov dl,0dh

mov ah,2h

int 21h

ret

crlf endp

code ends

end start

- 实验结果：

- 实验总结

通过本次实验，我掌握了不同进制数及编码之间的转换方法，加深了对数制转换理论的理解。

在EMU8086集成环境中，我熟悉了程序调试的过程，学会了如何使用运算类指令进行编程和调试。

实验中，实现了ASCII码到二进制的转换、BCD码到二进制的转换、两个非压缩BCD数的加法以及两个正整数乘积的计算，这些实践操作让我更加熟悉了汇编语言的编程技巧和程序设计的逻辑思维。

西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验三 顺序、分支、循环、子程序设计

成  绩

网络与信息安全学院   2318039  班

姓名  魏朝旭   学号 23009201082

同作者             无

实验日期 2025 年  04  月 22 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

- 编写Q=a+(b-c)*d的程序。（a、b、c、d为0-9间的正整数）要求：a、b、c、d均从键盘输入，计算结果在虚拟终端上显示。

- 在DS数据段偏移地址为DATA开始的顺序80个单元中，存放着某班40个同学的微机原理考试成绩。请编程统计>=90分，80分-89分，70分-79分，60分-69分以及<60分的人数，将统计结果放在当前数据段偏移地址为BUFFER的顺序单元中。并在虚拟终端上显示各分数段的人数。

- 从键盘上输入1个数（不大于5位，以回车键结束），判断其奇偶性，如果是奇数，屏幕上显示”It is odd”，否则显示”It is even”。

- 从键盘上输入N个字符（N<16），求这N个字符中’A’的个数，并将’A’的个数显示在屏幕上。

- 已知BUF1中有N1个按从小到大的顺序排列的互不相等的无符号数，BUF2中有N2个从小到大的顺序排列的互不相等的无符号数。编写程序将BUF1和BUF2中的数合并到BUF3中，使在BUF3中存放的数互不相等且按从小到大的顺序排列。

- 实验目的

学习顺序、分支、循环结构以及子程序的编程设计。

- 实验代码及实验结果

1.

实验代码如下：

data segment

prompt1 db 'number a:$'

prompt2 db 'number b:$'

prompt3 db 'number c:$'

prompt4 db 'number d:$'

result_msg db 'a+(b-c)*d=$'

a dw 0

b dw 0

c dw 0

d dw 0

result dw 0  ; 结果存储在 result 中

data ends

code segment

main proc

assume cs:code,ds:data

start:

mov ax,data

mov ds,ax

lea dx,prompt1

mov ah,9h

int 21h

call input ; 输入 a

mov a,bx

lea dx,prompt2

mov ah,9h

int 21h

call input ; 输入 b

mov b,bx

lea dx,prompt3

mov ah,9h

int 21h

call input ; 输入 c

mov c,bx

lea dx,prompt4

mov ah,9h

int 21h

call input ; 输入 d

mov d,bx

lea dx,result_msg

mov ah,9h

int 21h    ; 输出结果提示

; 计算过程

mov ax,b

sub ax,c

mov bx,ax

mov ax,d

; 计算 (b-c)*d

imul bx   ; 16位乘法，结果放在AX寄存器中

add ax,a  ; 加上a

mov result,ax

; 输出结果

test ax,8000h

jz  print_positive   ; 如果是正数

jnz print_negative   ; 如果是负数

print_negative:

mov  dl,'-'

mov ah,02h    ; 显示输出。入口参数：AH=02H; DL=要显示的字符

int 21h

mov ax,result

neg ax

call print_number

jmp exit_program

print_positive:

mov ax,result

call print_number

jmp exit_program

print_number:

mov di,10 ; DI = 10

mov cx,0

convert_to_decimal:

div di

push dx

inc cx

cmp ax,0

jne convert_to_decimal

output_number:

pop dx

add dl,30h

mov ah,02h

int 21h

loop output_number

ret

exit_program:

mov ax,4c00h  ; 程序中止

int 21h

main endp

; 输入子程序

input proc

mov bx,0  ; 清空BX

input_loop:

mov ah,01h ; 输入一个字符，AL等于输入的字符

int 21h

cmp al,0dh ; 检查是否为回车

je input_done

sub al,30h ; 转换为十进制

mov cl,4   ; 左移4位

shl bx,cl  ; BX左移4位

add bl,al  ; 将AL加到BX低位

jmp input_loop

input_done:

call newline

ret

input endp

; 换行操作

newline proc

mov dl,0ah ; 换行

mov ah,2h

int 21h

mov dl,0dh ; 回车

mov ah,2h

int 21h

ret

newline endp

code ends

end start

实验结果如下所示：

2.

实验代码如下：

data segment

scores db 58, 76, 82, 91, 63, 57, 88, 74, 87, 69, 92, 71, 64, 78, 85, 93, 60, 59, 77, 80, 81, 72, 65, 89, 90, 73, 66, 75, 86, 56, 68, 84, 95, 79, 83, 61, 55, 49, 50

buffer db 5 dup(0)  ; 用于存储各分数段的计数

str1   db " >=90 : $"

str2   db " 80-89 : $"

str3   db " 70-79 : $"

str4   db " 60-69 : $"

str5   db " <60  : $"

data ends

code segment

assume CS:code, DS:data

main:

mov ax, data

mov ds, ax

; 初始化计数器

xor dx, dx

mov bx, dx

mov cx, 40           ; 成绩数量

; 遍历成绩数组，统计各分数段

mov si, offset scores

count_scores:

mov al, [si]

cmp al, 90

jc eighty

inc dh                 ; >=90

jmp stor

eighty:

cmp al, 80

jc seventy

inc dl                 ; 80-89

jmp stor

seventy:

cmp al, 70

jc sixty

inc bh                 ; 70-79

jmp stor

sixty:

cmp al, 60

jc below_sixty

inc bl                 ; 60-69

jmp stor

below_sixty:

inc bp                 ; <60

stor:

inc si

loop count_scores

; 存储统计结果到buffer

mov [buffer], bp

mov [buffer+1], bl

mov [buffer+2], bh

mov [buffer+3], dl

mov [buffer+4], dh

; 显示成绩段统计

call displayScoresSummary

; 退出程序

mov ax, 4c00h

int 21h

displayScoresSummary proc near

; 显示成绩段统计信息

lea dx, str1

mov ah, 09h

int 21h

mov al, [buffer+4] ; >=90

call printf

call crlf

lea dx, str2

mov ah, 09h

int 21h

mov al, [buffer+3] ; 80-89

call printf

call crlf

lea dx, str3

mov ah, 09h

int 21h

mov al, [buffer+2] ; 70-79

call printf

call crlf

lea dx, str4

mov ah, 09h

int 21h

mov al, [buffer+1] ; 60-69

call printf

call crlf

lea dx, str5

mov ah, 09h

int 21h

mov al, [buffer]   ; <60

call printf

call crlf

ret

displayScoresSummary endp

; 以下是printf, crlf过程的实现，用于数字显示和换行。

; ...

printf proc near ; 显示AL寄存器中的数字，并跟随换行

push cx

push bx

push dx

mov cx, 10      ; 10进制

mov bx, 10      ; 除数

mov dx, 0       ; 余数

print_next_digit:

xor dx, dx     ; 清零DX，准备存储余数

div bx         ; AX / BX，商在AX，余数在DX

add dl, '0'    ; 将余数转换为ASCII码

push ax

mov ah, 02h    ; DOS服务号 - 显示字符

int 21h

pop ax

test ax, ax    ; 检查AX是否为0

jnz print_next_digit

pop dx

pop bx

pop cx

ret

printf endp

crlf proc near   ; 换行

push ax

mov dl, 0Dh    ; 回车符

mov ah, 02h    ; DOS服务号 - 显示字符

int 21h

mov dl, 0Ah    ; 换行符

int 21h

pop ax

ret

crlf endp

space proc      ; 打印空格

push ax

mov dl, ' '

mov ah, 02h

int 21h

pop ax

ret

space endp

code ends

end main

实验结果如下所示：

3.

实验代码如下：

data segment

odd db 'It is odd$'

even db 'It is even$'

data ends

stack segment

dw 64 dup(0)

ends

code segment

start:

mov ax,data

mov ds,ax

mov bx,0

input1:

mov ah,01h

int 21h    ;键盘输入一个数

cmp al,0dh

jz select   ;数据写入后进行奇数偶数判断

sub al,30h

mov cl,al

mov ch,00

mov ax,bx

mov bx,0ah

mul bx

mov bx,ax

add bx,cx

jmp input1

select:

mov bx,0

mov ah,2

mov dl,0ah    ;回车后进行判断

int 21h

mov dl,0dh

int 21h

sub ah,ah

mov al,cl

mov bl,2

div bl

cmp ah,1    ;ah存余数

jnc next1

jmp next2

next1:               ;打印结果是奇数

lea dx, odd

mov ah, 9

int 21h

mov ah,4ch

int 21h

next2:               ;打印结果是偶数

lea dx, even

mov ah, 9

int 21h

mov ah,4ch

int 21h

实验结果如下所示：

4.

实验代码如下：

stack segment

dw 120 dup(0)

ends

code segment

start:

mov ds, ax

mov bx, 0

mov dl, 0

input:

mov ah, 01h

int 21h

cmp al, 0dh      ;

jz write

cmp al, 'A'

je next

jmp input

write:

mov ah, 2

mov dl, 0ah

int 21h

mov dl, 0dh

int 21h

mov ax, bx

mov dl, 10

div dl

mov dl, al

mov bl, ah

mov ah, 2

add dl, 30h

int 21h

mov dl, bl

mov ah, 2

add dl, 30h

int 21h

mov ah, 4ch

int 21h

next:

add bx, 1

jmp input

实验结果如下所示：

5.

实验代码如下：

data segment

BUF1 db 1,3,5,7,9,

BUF2 db  2,4,6,8,

BUF3 db 32 dup(204)

N1     db 6

N2     db 5

string db 'Array merged completed!$'

data ends

code segment

ASSUME CS:CODE,DS:DATE

start:

mov ax,data

mov ds,ax

lea si,BUF1 ;pointer of buffer1

lea di,BUF2 ;pointer of buffer2

lea bx,BUF3 ;pointer of buffer3

mov ax,0

mov cx,0

mov dx,0

mov ah,N1 ;number of N1

mov al,N2 ;number of N2

mov cl,N1

add cl,N2 ;number of N1+N2

mov dx,word ptr N2 ;number of N1+N2-1

dec dx

mov dh,0

add dl,ah

mov ax,word ptr N1 ;number of N1-1

dec ax

mov ah,0

while:

cmp si,ax

ja b2   ;′óóúì?×a

cmp di,dx

ja b1

push dx

mov dx,[di]

cmp [si],dl

pop dx

ja b2        ;buf1[si] > buf2[di]

jb b1         ;buf1[si] < buf2[di]

push dx

push ax

mov dx,[si]

mov [bx],dl    ;buf1[si] == buf2[di]

add dl,30h

mov ah,2h

int 21h

pop ax

pop dx

inc si

inc di

inc bx

dec cx

jmp tail

b2:

push dx

push ax

mov dx,[di]

mov [bx],dl

add dl,30h

mov ah,2h

int 21h

pop ax

pop dx

inc bx

inc di

jmp tail

b1:

push dx

push ax

mov dx,[si]

mov [bx],dl

add dl,30h

mov ah,2h

int 21h

pop ax

pop dx

inc bx

inc si

tail:

loop while

call crlf

lea dx,string

mov ah,09h

int 21h

mov ax,4c00h

int 21h

crlf proc near

push dx

mov dl,0ah

mov ah,2h

int 21h

mov dl,0dh

mov ah,2h

int 21h

pop dx

ret

crlf endp

code ends

end start

实验结果如下所示：

- 实验总结

通过本次汇编语言编程实验，我深入理解了顺序、分支和循环结构的重要性，并掌握了子程序设计的基本方法。

实验中，我首先实现了一个简单的数学表达式计算程序，加深了对输入输出处理的理解。接着，我完成了成绩统计任务，学习了如何使用分支和循环来处理实际问题。在奇偶性判断和字符计数的任务中，我进一步熟悉了条件判断和循环的应用。最后，通过合并排序数组的练习，我掌握了数组操作和算法实现的技巧。整个实验不仅提升了我的编程能力，也加深了我对汇编语言特性的认识，为后续更复杂的程序设计打下了坚实的基础。

西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验四 综合性汇编程序设计

成  绩

网络与信息安全学院   2318039   班

姓名  魏朝旭   学号 23009201082

同作者           无

实验日期  2025  年  4  月 29 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

- 计算S＝1＋2×3＋3×4＋4×5＋…＋N（N＋1），直到N（N＋1）项大于200为止。

- 求N！。N为键盘输入的不大于8的正整数。

- 从键盘输入一行字符（以回车结束），并按字母、数字及其它字符分类计数，最后显示出这3个计数结果。

- 编写一电子钟程序，在屏幕正中按以下格式显示：

YYYY年MM月DD日

HH：MM：SS

- 实验目的

综合多种汇编程序设计方法，掌握具有人机交互界面的较复杂的汇编应用程序的编写。

- 实验代码及实验结果

1.

实验代码如下：

START:

MOV DX, 0001H

MOV BX, 0002H

NEXT1:

MOV AL, BL

INC BL

MUL BL

ADD DX, AX

CMP AX, 00C8H

JNA NEXT1

SUB DX, AX

MOV AX, DX

MOV DX, 0000H

MOV DI, 0AH

MOV CX, 0

ToTen:

DIV DI

PUSH DX

INC CX

CMP AX, 0

JE NEXT

CWD

JMP ToTen

NEXT:

POP DX

ADD DL, 30H

MOV AH, 2H

INT 21H

LOOP NEXT

END START

实验结果如下：

2．

实验代码如下：

DATA SEGMENT

STR1 DB "N should <=8&&>0!$"

DATA1 DB 0

DATA ENDS

START:

MOV CX, 0

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV SI, OFFSET DATA1

INPUT:

MOV AH, 01H

INT 21H

INC CX

CMP AL, 38H

JA ERROR

MOV [SI], AL

INC SI

CMP AL, 0DH

JNE INPUT

CMP CX, 02H

JE NEXT

ERROR:

MOV DL, 0AH

MOV AH, 02H

INT 21H

MOV DL, 0DH

MOV AH, 02H

INT 21H

MOV DX, OFFSET STR1

MOV AH, 09H

INT 21H

MOV AH, 00H

INT 21H

NEXT:

MOV AL, [SI-2]

CMP AL, 30H

JE ERROR

SUB AL, 30H

MOV AH, 00H

MOV BX, AX

MOV DL, 0AH

MOV AH, 02H

INT 21H

MOV DL, 0DH

MOV AH, 02H

INT 21H

MOV AX, BX

NEXT1:

CMP BX, 0001H

JE NEXT2

DEC BX

MUL BX

CMP BX, 0001H

JA NEXT1

JMP NEXT2

NEXT2:

MOV CX, 0

MOV DX, 0000H

MOV DI, 0AH

ToTen:

DIV DI

PUSH DX

INC CX

CMP AX, 0

JE PRINT

CWD

JMP ToTen

PRINT:

POP DX

ADD DL, 30H

MOV AH, 2H

INT 21H

LOOP PRINT

MOV AH, 00H

INT 21H

END START

实验结果如下：

3.

实验代码如下：

DATA SEGMENT

STR1 DB "NUM OF ALPHABET :$"

STR2 DB "NUM OF NUMBER :$"

STR3 DB "NUM OF OTHERS :$"

ALPH DB 0

NUM DB 0

OTHERS DB 0

ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV BX, 0

MOV SI, OFFSET ALPH

INPUT:

MOV AH, 01H

INT 21H

CMP AL, 0DH

JE PRINT

CMP AL, 30H

JB ADDOTHERS

CMP AL, 3AH

JB ADDNUM

CMP AL, 41H

JB ADDOTHERS

CMP AL, 5BH

JB ADDALPH

CMP AL, 61H

JB ADDOTHERS

CMP AL, 7BH

JB ADDALPH

JMP ADDOTHERS

PRINT:

CALL CALF

LEA DX, STR1

MOV AH, 09H

INT 21H

CALL PRINT1

INC SI

CALL CALF

LEA DX, STR2

MOV AH, 09H

INT 21H

CALL PRINT1

INC SI

CALL CALF

LEA DX, STR3

MOV AH, 09H

INT 21H

CALL PRINT1

MOV AX, 00H

INT 21H

PRINT1:

MOV CX, 0

MOV DX, 0

MOV DI, 0AH

MOV AL, [SI]

MOV AH, 00H

ToTen:

DIV DI

PUSH DX

INC CX

CMP AX, 0

JE NEXT1

CWD

JMP ToTen

NEXT1:

POP DX

ADD DL, 30H

MOV AH, 02H

INT 21H

LOOP NEXT1

RET

ADDALPH:

MOV DL, [SI]

INC DL

MOV [SI], DL

JMP INPUT

ADDNUM:

MOV DL, [SI+1]

INC DL

MOV [SI+1], DL

JMP INPUT

ADDOTHERS:

MOV DL, [SI+2]

INC DL

MOV [SI+2], DL

JMP INPUT

CALF:

MOV DL, 0AH

MOV AH, 02H

INT 21H

MOV DL, 0DH

MOV AH, 02H

INT 21H

RET

ENDS

END START

实验结果如下：

4.

实验代码如下：

DATA SEGMENT

; 定义时钟格式信息变量

YEAR DW 0

MONTH DB 0

DAY DB 0

HOUR DB 0

MINUTE DB 0

SECOND DB 0

TIME1 DB "2025year 4month 29day$"

TIME2 DB "20:10:10$"

LEN1 EQU $-TIME1

LEN2 EQU $-TIME2

NUM DB 0

ENDS

CODE SEGMENT

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV ES, AX

BEGIN:

CALL SETSHOW1

CALL GET_SYSTEM_TIME1

CALL SETSHOW2

CALL GET_SYSTEM_TIME2

JMP BEGIN

GET_SYSTEM_TIME1 PROC

; 获取系统日期

MOV AH, 2AH

INT 21H

MOV YEAR, CX

MOV MONTH, DH

MOV DAY, DL

; 将年、月、日转换为字符串并存储在TIME1

; ...

; 输出系统日期

LEA DX, TIME1

MOV AH, 9

INT 21H

RET

GET_SYSTEM_TIME1 ENDP

GET_SYSTEM_TIME2 PROC

; 获取系统时间

MOV AH, 2CH

INT 21H

MOV HOUR, CH

MOV MINUTE, CL

MOV SECOND, DH

; 将时、分、秒转换为字符串并存储在TIME2

; ...

; 输出系统时间

LEA DX, TIME2

MOV AH, 9

INT 21H

RET

GET_SYSTEM_TIME2 ENDP

SETSHOW1 PROC

; 设置光标位置以显示日期

MOV DH, 12

MOV DL, 29

MOV BH, 0

MOV AH, 2

INT 10H

RET

SETSHOW1 ENDP

SETSHOW2 PROC

; 设置光标位置以显示时间

MOV DH, 13

MOV DL, 35

MOV BH, 0

MOV AH, 2

INT 10H

RET

SETSHOW2 ENDP

MOV AX, 4C00H

INT 21H

ENDS

END START

实验结果如下：

- 实验总结

通过本次汇编语言编程实验，我深入实践了多种程序设计方法，包括顺序、分支、循环结构以及子程序的应用。

实验中，我首先完成了一个累计求和程序，该程序计算序列S的值直到其超过200，这锻炼了我的循环控制能力。紧接着，我编写了一个计算阶乘的程序，加深了对递归和循环的理解。此外，我还实现了一个字符分类计数程序，它提高了我对条件判断和数组操作的掌握。最后，我写了一个电子时钟程序，它不仅展示了我处理实时数据的能力，也让我学会了如何在屏幕上格式化显示信息。

综合这些任务，我学会了如何编写具有人机交互界面的复杂汇编应用程序，掌握了从键盘读取输入、在屏幕上显示结果以及处理实时时钟中断等关键技术。这些技能的提升为我未来在更高级的程序设计和系统开发中打下了坚实的基础。

西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验五 存储器扩展实验

成  绩

网络与信息安全学院   2318039   班

姓名  魏朝旭   学号 23009201082

同作者          无

实验日期  2025 年  05  月 09 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

1. 使用两片62256扩充RAM空间为00000H-0FFFFH。

2. 编制程序，将字符1～8循环写入00000H-00FFFH中，将9写入01000H-02FFFH中。将01000H-02FFFH中的内容搬移到04000H-05FFFH中。

- 实验目的

1．学习PROTEUS EDA仿真工具的使用方法；

2. 学习8086最小系统中系统总线的形成方法；

3. 掌握内存扩充方法和外围接口方法，正确设计译码电路，按照要求的地址实现存储器芯片的连接。

- 实验电路

- 实验代码及实验结果

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

START:

MOV AX,1000H

MOV DS,AX ;设置数据段地址

MOV AL,1

MOV BX,0000H

MOV CX,1000H ;循环次数

MOV [BX],AL

JMP M1

;1～8循环写入10000H-10FFFH

ZERO:

MOV AL,1

M1:

MOV [BX],AL

INC BX

INC AL

CMP AL,8

JA ZERO

LOOP M1   ;循环次数CX的值

;将9写入11000H-12FFFH

MOV AL,09H

MOV CX,2000H

MOV BX,1000H ;偏移地址1000H

M2:

MOV [BX],AL

INC BX

LOOP M2

;将11000H-12FFFH内容移到14000H-15FFFH

MOV BX,1000H

MOV CX,2000H

TRANS:

MOV AL,[BX] ;读入

ADD BX,3000H

MOV [BX],AL

SUB BX,3000H

INC BX

LOOP TRANS

HLT

CODE ENDS

END START

实验结果如下

- 实验总结

本次实验中，我通过使用两片62256芯片成功扩充了8086系统的RAM空间，掌握了内存扩展的基本概念和实现方法。我对硬件电路设计有了初步了解，熟悉了Proteus的基本使用方法，掌握了如何将汇编程序载入到处理器中，从而完成了相应的功能。

西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验六 74LS273扩展I/O口实验

成  绩

网络与信息安全学院   2318039  班

姓名   魏朝旭   学号 2300921082

同作者            无

实验日期 2025 年  5  月 16 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

- 编写程序，以74LS273作为I/O口，控制8个单色LED灯。I/O端口号为168H。

- 设计一七段LED数码管显示电路，编写程序，实现在数码管从0-9的循环显示（间隔1秒）。（可使用74LS47作为LED的显示译码）思考：如果要求循环速度可调，即显示间隔可变，系统设计应做什么样的变化。

- 实验目的

- 学习简单I/O接口的方法。

- 学习74LS273的使用方法。

- 学习编制数据向外设输出的程序。

- 学习LED数码管的显示方法。

- 实验电路

1.

2.

- 实验代码及实验结果

1.

IO0 EQU 8000H

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

START:  MOV DX,IO0

MOV AL,0FEH

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,0FDH

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,0FBH

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,0F7H

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,0EFH

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,0DFH

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,0BFH

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,07FH

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

JMP START

ENDLESS:

JMP ENDLESS

CODE    ENDS

END START

2．

IO0 EQU 8000H

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

START:  MOV DX,IO0

MOV AL,00H

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,01H

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,02H

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,03H

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,04H

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,05H

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,06H

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,07H

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,08H

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

MOV AL,09H

OUT DX,AL

MOV CX,0E000H

LOOP $

JMP START

ENDLESS:

JMP ENDLESS

CODE    ENDS

END START

实验结果：

1、

2、

- 实验总结

在本次实验中，我通过编写程序控制74LS273芯片，实现了对8个单色LED灯的控制。通过直接操作I/O端口168H，我学习了如何将数据输出到硬件设备，并观察了实际的硬件响应。

进一步地，我实现了一个七段LED数码管的显示电路，并通过程序实现了0至9数字的循环显示，加深了我对74LS47译码器的理解，锻炼了我的编程能力。

总体而言，本次实验不仅让我学习了74LS273和74LS47芯片的使用方法，还增强了编制数据向外设输出程序的能力，为未来在更复杂的硬件编程和系统设计方面奠定了基础。

西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验七 基于8255的开关状态显示实验

成  绩

网络与信息安全学院   2318039  班

姓名   魏朝旭    学号 23009201082

同作者             无

实验日期 2025  年   5  月  23 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

- 编写程序，设定8255的PA口为开关量输入，PC口为开关量输出，要求能随时将PA口的开关状态通过PC口的发光二极管显示出来。

- 用8255A实现一电子秒表，计时范围0-99.99秒，应具有“START”，“STOP”，“CLEAR”三个按键，分别完成开始，停止，清零功能。

- 实验目的

学习使用8255各个口的不同工作方式。

- 实验电路

1.

2.

- 实验代码及实验结果

1.

实验代码：

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

START:

MOV AL,90H ;控制A输入C输出

MOV DX,206H

OUT DX,AL

RUN:

MOV AL, 0H

MOV DX, 200H

IN AL, DX ;端口A读入

NOT AL

MOV DX, 204H

OUT DX, AL ;端口C输出

JMP RUN

CODE ENDS

END START

实验结果：

2.

实验代码：

DATA SEGMENT

NUMBER DB 40H,79H,24H,30H,19H,12H,02H,78H,00H,10H

MIN1 DB 0

MIN2 DB 0

SEC1 DB 0

SEC2 DB 0

CIR DW 800

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV AL, 89H

MOV DX, 206H  ;初始化

OUT DX, AL    ;A,B输出，C输入

MOV BX, 0H

LEA SI, NUMBER

OUTPUT:

MOV AL, 00000001B

MOV DX, 200H    ;选中第4个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, SEC2    ;输出SEC2

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S4:

LOOP S4

MOV AL, 00000010B

MOV DX, 200H    ;选中第3个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, SEC1

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S3:

LOOP S3

MOV AL, 00000100B

MOV DX, 200H    ;选中第2个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, MIN2

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S2:

LOOP S2

MOV AL, 00001000B

MOV DX, 200H    ;选中第3个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, MIN1

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S1:

LOOP S1

;四个数码管显示结束，判断C端口状态

MOV DX, 204H

IN AL, DX

CMP AL, 06H

JE STOP    ;STOP暂停计时

CMP AL, 03H

JE TAIL1   ;CLEAR清零计时

;没有按按键或者按了STRAT，增加秒数并判断是否进位

INC SEC2

CMP SEC2, 10

JNZ OUTPUT

;SEC2 = 10,进位

MOV SEC2, 0H

INC SEC1

CMP SEC1, 10

JNZ OUTPUT

;SEC1 = 10,进位

MOV SEC1, 0H

INC MIN2

CMP MIN2, 10

JNZ OUTPUT

;MIN2 = 10, 进位

MOV MIN2, 0H

INC MIN1

CMP MIN1, 10

JNZ OUTPUT

;MIN1 = 10,清零

MOV MIN1, 0H

JMP OUTPUT

STOP:

MOV AL, 00000001B

MOV DX, 200H    ;选中第4个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, SEC2

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S8:

LOOP S8

MOV AL, 00000010B

MOV DX, 200H    ;选中第3个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, SEC1

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S7:

LOOP S7

MOV AL, 00000100B

MOV DX, 200H    ;选中第2个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, MIN2

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S6:

LOOP S6

MOV AL, 00001000B

MOV DX, 200H    ;选中第1个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, MIN1

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S5:

LOOP S5

; 判断是继续计时、暂停还是清零

MOV DX, 204H

IN AL, DX

CMP AL, 05H ;START按键按下

JE  OUTPUT

CMP AL, 03H ;CLEAR按键按下

JE TAIL2

JMP STOP

TAIL1:

CALL ZERO

JMP OUTPUT

TAIL2:

CALL ZERO

JMP STOP

ZERO PROC

MOV SEC2, 0H

MOV SEC1, 0H

MOV MIN1, 0H

MOV MIN2, 0H

RET

ZERO ENDP

CODE ENDS

END START

实验结果：

Stop后的结果：

- 实验总结

本次实验通过编程8255芯片，我掌握了其不同工作模式的配置与应用。

实验中，我首先实现了将PA口的输入状态通过PC口的LED实时显示，加深了对I/O端口操作的理解。

随后，设计了一个电子秒表，通过“START”，“STOP”，“CLEAR”按键控制计时，实现了0至99.99秒的精确计时。这一过程提升了我的硬件接口编程能力，并加深了对并行接口芯片工作机制的认识。

通过本次实验，我更加熟悉了微机系统中的接口技术，为后续复杂系统设计打下了基础。

西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验八 点阵LED显示设计实验

成  绩

网络与信息安全学院   2318039  班

姓名  魏朝旭  学号 23009201082

同作者              无

实验日期  2025  年  5  月 23 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

- 实现8×8 LED点阵实验，要求在8×8 的LED上循环显示1，2，3这三个数字。

- 实验系统中的16×16 LED点阵由四块8×8 LED点阵组成，控制点阵向上（或左右）游动显示“西安电子科技大学欢迎您！-姓名”。其中，实验系统中的16×16 LED点阵由四块8×8 LED点阵组成，如图所示，8×8点阵内部结构图如下。由图可知，当行为“0”，列为“1”，则对应行、列上的LED点亮。

16×16点阵示意图                               点阵内部结构图

点阵外部引脚图                                          汉字显示示例

- 实验目的

1. 了解LED点阵的基本结构。

2. 学习LED点阵扫描显示程序的设计方法。

- 实验电路

- 实验代码及实验结果

- 实验一实验代码

DATA SEGMENT

NUMS:

DB 08H,18H,28H,08H,08H,08H,08H,3EH ;数字1

DB 38H,44H,04H,04H,08H,10H,20H,7EH ;数字2

DB 18H,24H,04H,18H,18H,04H,24H,18H ;数字3

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START:

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV AH,01H

MOV BX,00H

RUN:

MOV DX,OFFSET NUMS

MOV SI,DX

ADD SI,BX

MOV CX,08H

WAITE:

MOV AL,0H

OUT 00H,AL

MOV AL,[SI]

OUT 02H,AL

MOV AL,AH

OUT 00H,AL

ROL AH,1

PUSH CX

MOV CX,700H

LOOP $

POP CX

INC SI

LOOP WAITE

INC BX

CMP BX,24

JA RESET

CONTINUE:

JMP RUN

RESET:

MOV BX,00H

JMP CONTINUE

CODE ENDS

END START

- 实验一实验结果

- 实验二实验代码

DATA SEGMENT

LEFT:;左侧1*2块屏幕，从低位到高位,每个字节是半行

DB 0H, 0FFH, 20H, 20H, 20H, 0FCH,24H, 24H, 24H, 24H, 14H, 0CH, 04H, 4H,0FCH, 4H    ;西

DB 40H, 80H, 0FCH, 04H, 42H, 40H, 40H,0FFH, 20H, 10H, 18H, 60H, 80H,40H, 30H,0EH    ;安

DB 80H, 80H,  80H,0FCH, 84H, 84H, 84H,0FCH, 84H, 84H, 84H,0FCH, 84H,80H, 80H,00H    ;电

DB 00H,0FEH,  00H, 00H, 00H, 80H, 80H,0FFH, 80H, 80H, 80H, 80H, 80H,80H,0A0H,40H    ;子

DB 10H,0B8H,  0FH, 08H, 08H,0BFH,  8H,01CH, 2CH, 0AH,0CAH,  9H,  8H, 8H,  8H, 8H   ;科

DB 8H,  8H,   8H,0C8H, 3FH,  8H,  8H,0A8H, 18H, 0CH, 0BH, 08H, 08H, 08H, 08H,064H   ;技

DB 80H, 80H, 80H, 80H, 80H,0FFH, 80H, 80H, 40H, 40H, 20H, 20H, 10H,  8H,  4H,  3H   ;大

DB 44H, 88H, 88H,  0H,0FEH,  2H,  1H,0F8H,  0H, 80H,0FFH, 80H, 80H, 80H,0A0H, 40H   ;学

DB 0H,   0H, 3FH, 20H,0A0H, 92H, 54H, 28H,  8H, 14H, 24H,0A2H, 81H, 40H, 20H, 10H  ;欢

DB 0H,   4H,0C8H, 48H, 40H, 40H, 4FH, 48H, 48H, 48H,0C8H, 48H,  8H, 14H,0E2H,  0H   ;迎

DB 90H, 90H, 88H, 4CH, 2AH, 99H, 88H, 48H, 28H, 88H,  8H, 40H, 8AH, 8AH,  9H,0F0H   ;您

DB 30H, 0EH, 88H, 0FFH, 9CH, 0AAH, 0C9H, 80H, 88H, 3FH, 24H, 22H, 14H, 88H, 94H, 63H  ; 魏

DB 10H, 10H, 0FFH, 10H, 0FEH, 82H, 0FEH, 82H, 0FEH, 92H, 10H, 0FFH, 10H, 10H, 10H, 90H  ; 朝

DB 04H, 04H, 04H, 04H, 3FH, 24H, 24H, 24H, 24H, 24H, 24H, 24H, 24H, 22H, 0C2H, 01H    ; 旭

RIGHT:;右侧1*2块屏幕

DB 00H, 07FH,02H,02H,02H,1FH,12H,12H,12H,12H,1CH,10H,10H,10H,1FH,10H

DB 00H, 00H,3FH,20H,10H,00H,00H,7FH,04H,04H,02H,02H,01H,06H,08H,10H

DB 00H, 00H,00H,01FH,10H,10H,10H,01FH,10H,10H,10H,01FH,50H,40H,40H,7FH

DB 00H, 01FH,08H,04H,02H,01H,00H,07FH,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H

DB 08H, 08H,09H,09H,08H,008H,9H,09H,08H,78H,0FH, 08H,08H,08H,08H,08H

DB 04H, 04H,4H,07FH,04H,04H,04H,3FH,21H,11H,12H,0AH,4H,0AH,11H,60H

DB 00H, 00H,00H,00H,00H,07FH,00H,00H,01H,01H,02H,02H, 4H,8H,10H,60H

DB 10H, 10H,08H,4H,07FH,40H,20H,7H,2H,01H,07FH,00H,00H,00H,00H, 0H

DB 01H, 01H, 1H,3FH, 20H,10H,02H, 2H,2H, 5H, 5H, 08H, 8H,10H,20H,40H

DB 00H, 01H, 3CH,24H,24H,24H,24H,24H,24H,2DH,14H, 04H,4H, 4H,07FH,0H

DB 00H, 00H,3FH,20H,12H,0AH,12H,22H,22H,2H, 1H, 0H,20H,48H,48H,0FH

DB 04H, 02H, 3FH, 24H, 24H, 3FH, 24H, 24H, 3FH, 02H, 16H, 4DH, 7DH, 04H, 44H, 78H

DB 00H, 7CH, 45H, 44H, 44H, 7CH, 44H, 44H, 44H, 7CH, 44H, 45H, 42H, 42H, 51H, 20H

DB 00H, 1FH, 11H, 11H, 11H, 1FH, 11H, 11H, 11H, 11H, 1FH, 51H, 40H, 40H, 7FH, 00H

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START:

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV AH,01H

MOV BX,00H ;滚动行数(移向下一字节代表从下一行开始打印)

RUN:

MOV DX,OFFSET LEFT

MOV SI,DX

ADD SI,BX   ;计算当前行数（本轮从该行开始打印）

MOV DX,OFFSET RIGHT

MOV DI,DX

ADD DI,BX   ;计算当前行数（本轮从该行开始打印）

MOV CX,08H;共8行

WRITE1:   ;在上面两块屏幕上输出

MOV AL,0H

OUT 0H,AL;清屏操作

MOV AL,[SI];左边内容

OUT 4H,AL

MOV AL,[DI];右边内容

OUT 6H,AL

MOV AL,AH   ;设置目标行

OUT 0H,AL

ROL AH,1;目标行下移

INC SI;指向下一行

INC DI

PUSH CX

MOV CX,0500H ;延迟

LOOP $

POP CX

LOOP WRITE1

MOV AL,0H

OUT 0H,AL

MOV CX,08H

WRITE2:;在下面两块屏幕上输出

MOV AL,0H

OUT 2H,AL ;清屏操作

MOV AL,[SI] ;左边内容

OUT 4H,AL

MOV AL,[DI] ;右边内容

OUT 6H,AL

MOV AL,AH   ;设置目标行

OUT 2H,AL

ROL AH,1  ;目标行下移

INC SI

INC DI

PUSH CX

MOV CX,0500H

LOOP $

POP CX

LOOP WRITE2

INC BX

CMP BX,224 ;14个字，向上滚14*16行

JA RESET

CONTINUE:

JMP RUN

RESET: ;滚动值清零

MOV BX,0

JMP CONTINUE

CODE ENDS

END START

- 实验二实验结果

“子”：

“技”：

“魏”：

“朝”：

“旭”：

- 实验总结

通过本次LED点阵实验，我对LED点阵的基本结构有了深入的了解，并且掌握了LED点阵扫描显示数字、文字的设计方法。

实验中，我首先实现了在8×8 LED点阵上循环显示数字1、2、3的功能，这让我学会了如何控制单个点阵的显示内容。

进一步地，我实现了在16×16 LED点阵上滚动显示“西安电子科技大学欢迎您！魏朝旭”的文字。这个过程加深了我对多位点阵组合显示的理解，并且锻炼了我设计复杂显示模式的能力。

在实验过程中，遇到了不少挑战，比如如何优化代码以减少延迟，如何调整时序以实现平滑的滚动效果，以及如何处理多位点阵之间的同步显示。通过不断尝试和调试，我逐步克服了这些问题，并最终完成了实验要求。

总之，这次实验让我对LED点阵显示技术有了更全面的认识。