西安电子科技大学

微机系统综合实验     课程实验报告

实验名称    实验七 基于8255的开关状态显示实验

成  绩

网络与信息安全学院   2218039  班

姓名   廖鑫洋    学号 22009201118

同作者             无

实验日期 2024  年   6  月  8 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

- 实验要求

- 编写程序，设定8255的PA口为开关量输入，PC口为开关量输出，要求能随时将PA口的开关状态通过PC口的发光二极管显示出来。

- 用8255A实现一电子秒表，计时范围0-99.99秒，应具有“START”，“STOP”，“CLEAR”三个按键，分别完成开始，停止，清零功能。

- 实验目的

学习使用8255各个口的不同工作方式。

- 实验电路

1.

2.

- 实验代码及实验结果

1.

实验代码：

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE

START:

MOV AL,90H ;控制A输入C输出

MOV DX,206H

OUT DX,AL

RUN:

MOV AL, 0H

MOV DX, 200H

IN AL, DX ;端口A读入

NOT AL

MOV DX, 204H

OUT DX, AL ;端口C输出

JMP RUN

CODE ENDS

END START

实验结果：

2.

实验代码：

DATA SEGMENT

NUMBER DB 40H,79H,24H,30H,19H,12H,02H,78H,00H,10H

MIN1 DB 0

MIN2 DB 0

SEC1 DB 0

SEC2 DB 0

CIR DW 800

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV AL, 89H

MOV DX, 206H  ;初始化

OUT DX, AL    ;A,B输出，C输入

MOV BX, 0H

LEA SI, NUMBER

OUTPUT:

MOV AL, 00000001B

MOV DX, 200H    ;选中第4个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, SEC2    ;输出SEC2

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S4:

LOOP S4

MOV AL, 00000010B

MOV DX, 200H    ;选中第3个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, SEC1

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S3:

LOOP S3

MOV AL, 00000100B

MOV DX, 200H    ;选中第2个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, MIN2

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S2:

LOOP S2

MOV AL, 00001000B

MOV DX, 200H    ;选中第3个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, MIN1

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S1:

LOOP S1

;四个数码管显示结束，判断C端口状态

MOV DX, 204H

IN AL, DX

CMP AL, 06H

JE STOP    ;STOP暂停计时

CMP AL, 03H

JE TAIL1   ;CLEAR清零计时

;没有按按键或者按了STRAT，增加秒数并判断是否进位

INC SEC2

CMP SEC2, 10

JNZ OUTPUT

;SEC2 = 10,进位

MOV SEC2, 0H

INC SEC1

CMP SEC1, 10

JNZ OUTPUT

;SEC1 = 10,进位

MOV SEC1, 0H

INC MIN2

CMP MIN2, 10

JNZ OUTPUT

;MIN2 = 10, 进位

MOV MIN2, 0H

INC MIN1

CMP MIN1, 10

JNZ OUTPUT

;MIN1 = 10,清零

MOV MIN1, 0H

JMP OUTPUT

STOP:

MOV AL, 00000001B

MOV DX, 200H    ;选中第4个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, SEC2

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S8:

LOOP S8

MOV AL, 00000010B

MOV DX, 200H    ;选中第3个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, SEC1

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S7:

LOOP S7

MOV AL, 00000100B

MOV DX, 200H    ;选中第2个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, MIN2

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S6:

LOOP S6

MOV AL, 00001000B

MOV DX, 200H    ;选中第1个数码管

OUT DX, AL

MOV BL, MIN1

MOV AL, [SI+BX]

MOV DX, 202H

OUT DX, AL

MOV CX, CIR

S5:

LOOP S5

; 判断是继续计时、暂停还是清零

MOV DX, 204H

IN AL, DX

CMP AL, 05H ;START按键按下

JE  OUTPUT

CMP AL, 03H ;CLEAR按键按下

JE TAIL2

JMP STOP

TAIL1:

CALL ZERO

JMP OUTPUT

TAIL2:

CALL ZERO

JMP STOP

ZERO PROC

MOV SEC2, 0H

MOV SEC1, 0H

MOV MIN1, 0H

MOV MIN2, 0H

RET

ZERO ENDP

CODE ENDS

END START

实验结果：

Stop后的结果：

- 实验总结

本次实验通过编程8255芯片，我掌握了其不同工作模式的配置与应用。

实验中，我首先实现了将PA口的输入状态通过PC口的LED实时显示，加深了对I/O端口操作的理解。

随后，设计了一个电子秒表，通过“START”，“STOP”，“CLEAR”按键控制计时，实现了0至99.99秒的精确计时。这一过程提升了我的硬件接口编程能力，并加深了对并行接口芯片工作机制的认识。

通过本次实验，我更加熟悉了微机系统中的接口技术，为后续复杂系统设计打下了基础。