数字电路系列远程实验报告

实验二	组合逻辑研究实验（二）

学      院：   网络与信息安全学院

班      级：        2318039

姓      名：         魏朝旭

学      号：     23009201082

实验日期：  2025 年  4 月 5 日

电工电子实验教学中心

Laboratories of Electrotechnics & Electronics

实验二 组合逻辑研究实验(二)

## 一、实验目的

1. 了解译码器、数据选择器的工作原理及其功能。

2. 掌握用译码器，数据选择器实现组合逻辑电路的方法。

## 二、实验所用仪器设备

1. 万用表          1台；

2. 直流稳压电源    1台；

3. 数字电路实验板  1套；

4. 计算机          1台。

## 三、实验任务及要求

### 1. 基本实验器件

给定器件为3线-8线译码器（74LS138）1只，8选1数据选择器（74LS151）1只，双2线-4线译码器（74LS139）一只，双4选1数据选择器（74LS153）1只，三3输入与非门（74LS10）1只，双4输入与非门（74LS20）1只，四2输入与非门（74LS00）1只，七段字形译码器（74LS48）1只，共阴极数码管（LTS-547RF）1只。

### 2. 基本命题

（1）用3-8译码器74LS138和门电路实现三变量多数表决器电路。

（2）用3-8译码器74LS138实现逻辑函数：

；

。

（3）用3-8译码器74LS138和门电路设计一个数字显示报警电路。

要求：用译码器、显示电路来显示，装置共有3个警报信号，当第一路有警报信号时，数码管显示1；当第二路有警报信号时，数码管显示2；当第三路有警报信号时，数码管显示3；当两路以上有警报信号时，数码管显示8；当无警报信号时，数码管显示0。

（4）用8选1数据选择器（74LS151）实现函数：

。

### 4. 实验要求

熟悉实验命题后，先进行电路的设计，然后在计算机上进行虚拟仿真实验。

仿真运行正确后，再在实验板上搭建硬件电路，观察并记录实验结果，对实验过程和结果进行分析整理，最后撰写实验报告、整理文档，对实验进行总结。

## 四、实验说明及思路提示

本实验主要用了两种MSI组合逻辑器件：译码器和数据选择器，下面分别予以介绍。

### 1.译码器

译码器是一个多路输入、多路输出的组合逻辑电路，其功能是将输入的一组二进制代码译成与其相应的特定含义（如十进制、地址线、指令等）。常见的MSI译码器有2-4译码器（74LS139）、3-8译码器（74LS138）、4-16译码器（74LS154）等。下面主要介绍3-8译码器74LS138。

3-8译码器74LS138外引线排列图和功能表分别如图1和表1所示。它有三个使能端，只有同时满足时才允许译码，如果其中有一个条件不满足，就禁止译码。设置多个使能端的目的是利用使能端可以组成各种电路。除了使能端以外，它有三个地址端，8个数据输出端。选定哪一个输出有效，取决于地址端，例如，当地址端时，输出选为低电平，其它输出为高电平，以此类推。

图1  74LS138管脚图

表1 74LS138功能表

| 0 | .. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

### 2.数据选择器

数据选择器又称多路开关（MUX），是一个多路输入，单端输出（有的具有互补输出端）的组合逻辑器件。其工作原理类似于一个单刀多掷开关，在地址码（或称选择输入端）的控

制下将某一路的输入作为输出，以实现多通道数据传输。数据选择器有74LS157（四2选1MUX），74LS153（双4选1MUX），74LS151（8选1MUX），74LS150（16选1MUX）等。

这里主要介绍8选1数据选择器74LS151。

74LS151是一个8选1数据选择器，它的外引线排列图和功能表分别如图5.4和表5.7所示。它有一个选通允许端即使能端E，低电平有效，有8个数据输入端，三个地址端，Y是被选中数据的原码输出端，是被选中数据的反码输出端。输出端的状态取决于地址端，当三个地址端 时，输出，，就是说，为高电平，Y即为高电平，为低电平，Y即为低电平，以此类推。

图5.4  74LS151外引线排列图

表2 74LS151功能表

|  |  |  |  | Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |

## 五、实验设计过程

### 1. 实验内容1设计

题目分析：本题需要用3-8译码器74LS138和四输入非门组成多数表决器，首先需要掌握74LS138译码器的用法，针对本题，需要三输入A0、A1、A2，结合多数表决器写出真值表，根据真值表确定输出表达式，其中译码器输出低电平有效，根据输出表达式设计非门电路实现多数表决效果。

真值表：

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

表达式：

F1=Σm(3,5,6,7)

卡诺图：

电路图：

### 2. 实验内容2设计

题目分析：需要用到74LS138来实现题目中的两个函数，根据74LS138逻辑器件的函数表达式（即）即可列出需要实现的函数对应的函数表达式，根据得到的表达式结合74LS138和门电路来实现两个函数。

表达式：

真值表：

| C | B | A | F1 | F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

F1卡诺图：

F2卡诺图：

电路图：

### 3. 实验内容3设计

题目分析：用74LS138和门电路设计数字显示报警电路，现根据题目文字描述提到的显示的几种情况转化成真值表，根据真值表得到逻辑函数表达式，进而得到电路图进行问题实验即可。

真值表：

| A2 | A1 | A0 | D | C | B | A | Display |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |

表达式：

卡诺图：

D

B

A

电路图：

### 4. 实验内容4设计

题目分析：本题用八选一数据选择器74LS151来实现给定函数，首先需要了解数据选择器的结构和功能，之后观察该函数可知有四个输入，但74LS151只有三个输入，需要解决输入问题，在ABCD输入中任选三个变量作为数字选择器的地址，另一个变量反映到数据输入端即可。

表达式：

真值表：

| D | C | B | A | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

卡诺图：

电路图：

## 六、数据记录与处理

### 1. 实验内容1：

① 线上实验平台截图

A、B、C3人，逻辑电平输入为000时，输出结果：

A、B、C 3人，逻辑电平输入为110时，输出结果：

② 实验数据记录

真值表：

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

表达式：

F1=Σm(3,5,6,7)

### 2. 实验内容2：

① 线上实验平台截图

C、B、A逻辑电平输入为011时，输出结果：

C、B、A逻辑电平输入为100时，输出结果：

② 实验数据记录

表达式：

真值表：

| C | B | A | F1 | F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

### 3. 实验内容3：

① 线上实验平台截图

C、B、A逻辑电平输入为010时，输出结果：

C、B、A逻辑电平输入为100时，输出结果：

C、B、A逻辑电平输入为101时，输出结果：

② 实验数据记录

表达式：

真值表：

| A2 | A1 | A0 | D | C | B | A | Display |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |

### 4. 实验内容4：

① 线上实验平台截图

A、B、C、D逻辑电平输入为0010时，输出结果：

A、B、C、D逻辑电平输入为1100时，输出结果：

② 实验数据记录

表达式：

真值表：

| D | C | B | A | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

## 七、实验分析与总结

本实验主要使用了74LS138译码器、74LS151八选一数据选择器和相关门电路完成相关问题，通过分析问题，得出真值表，进而得到逻辑函数表达式，画出电路图进行实验验证，使我了解译码器和数据选择器的工作原理及其功能，并掌握怎么使用译码器和数据选择器实现组合逻辑电路的方法。