数字电路系列远程实验报告

实验三	集成触发器实验

学      院：   网络与信息安全学院

班      级：       2218039

姓      名：        廖鑫洋

学      号：     22009201118

实验日期： 2024 年 03 月 24 日

电工电子实验教学中心

Laboratories of Electrotechnics & Electronics

实验三 集成触发器实验

## 一、实验目的

1. 熟悉常用触发器的基本结构及其逻辑功能。

2. 能用触发器设计基本的时序逻辑电路。

## 二、实验所用仪器设备

| 1. 万用表 1台； 3. 函数信号发生器 1套； 5. 数字电路实验版 1台； | 2. 直流稳压电源 1台； 4. 双踪示波器 1台； 6. 计算机 1台。 |
| --- | --- |

## 三、实验任务及要求

### 1. 基本实验器件

给定器件为：双D触发器(74LS74)1只，双JK触发器(74LS76)1只，四2输入异或门(74LS86)1只，六反相器(74lS04)1只。

### 2. 基本命题

（1）用双D触发器74LS74构成一个异步的四进制减法计数器，并进行逻辑功能的验证。

a. 用1Hz脉冲输入，触发器状态用指示灯显示。

b. 用1kHz连续脉冲输入，用示波器比较其输入、输出信号波形。

（2）用双JK触发器74LS76构成一个同步四进制加法计数器，并进行逻辑功能的验证。

a. 用1Hz脉冲输入，触发器状态用指示灯显示。

b. 用1kHz连续脉冲输入，用示波器比较其输入、输出信号波形。

（3）用双D触发器74LS74和与非门74LS00设计一个广告流水灯时序电路，广告流水灯有四个灯，这四个灯始终是一暗三明且暗灯循环右移，其状态图如下所示，图中¤表示灯亮，◎表示灯暗。

1CP    ◎   ¤   ¤   ¤

2CP    ¤   ◎   ¤   ¤

3CP    ¤   ¤   ◎   ¤

4CP    ¤   ¤   ¤   ◎

### 3. 实验要求

根据试验任务，先进行电路的设计，然后在计算机上进行虚拟实验，仿真结果正确后，在实验板上搭建实验电路，利用指示部件或仪器观察实验结果是否正确，如果不正确，查找故障直至正确为止。最后一项工作是撰写实验报告、整理文档，对实验进行总结。

## 四、实验说明及思路提示

触发器是组成时序逻辑电路的最基本的逻辑单元，不仅作为独立的集成元件被大量使用，而且还是组成计数器、移位寄存器或其它时序电路的基本单元电路。

触发器按结构分主要有钟控式、维持阻塞式、主从式和边沿触发式四种，按功能可分为RS触发器、D触发器、JK触发器、T和触发器等，按触发方式分有边沿触发和电平触发两种。

### 1. D触发器

D触发器的逻辑符号如图1所示，它的基本结构形式多为维持阻塞型，所以它是在CP脉冲的上升沿触发翻转的。触发器的次态决定于CP脉冲上升沿到来之前D的状态，即。由于在CP=1期间电路具有维持阻塞作用，所以在CP=1期间，D端的状态变化不会影响触发器的输出状态。和分别是决定触发器初态的直接置“0”置“1”端。本实验中所用D触发器，型号为74LS74，是一个上升沿触发的双D触发器。在74LS74中，和为低电平有效，当不用强迫置“0”置“1”时，和端都应接高电平。

图1 D触发器

表1 D触发器功能表

### 2. JK触发器

JK触发器的逻辑符号如图2所示。它的基本结构形式有主从式和边沿触发两种，且多为边沿触发，一般情况下是在CP脉冲的下降沿触发翻转的。触发器次态取决于下列方程：

（1）

可见，它具有置“0”、置“1”、保持和翻转四种功能。仍为直接置“0”置“1”端。本实验所用JK触发器是一个下降沿触发的双JK触发器，型号为74LS76。在74LS76中，同样，为低电平有效，当不用强迫置“0”置“1”时，端都应接高电平。

图3 JK触发器							表2 JK触发器功能表

### 3. 用触发器设计简单的时序逻辑电路

触发器是构成各种时序逻辑电路的基本单元，一般时序逻辑电路的设计步骤可按如下过程进行：

（1）根据设计要求，确定计数器进制数N，进而确定触发器数目n，一般应满足。

（2）列出计数器状态表。

（3）由选用的D触发器或JK触发器的逻辑功能求出激励表。

（4）将状态表和激励表用卡诺图进行化简，得到各触发器输入端和初态之间的逻辑表达式，即驱动方程。

（5）进行自启动检查。

（6）画出逻辑电路图。

## 五、实验设计过程

### 1. 实验内容1设计

根据题目列出真值表如下所示

| Q2 | Q1 | Q2n+1 | Q1n+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |

根据真值表进而得到实验电路图如下图所示

### 2. 实验内容2设计

同步四进制加法计数器的真值表如下

| Q2 | Q1 | Q2n+1 | Q1n+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

根据真值表可以得到函数表达式，进而可以画出电路图如下所示

### 3. 实验内容3设计

实验真值表如下所示

| Q2 | Q1 | Q2n+1 | Q1n+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |

根据真值表进而画出电路图如下所示

## 六、数据记录与处理

### 1. 实验内容1：

① 线上实验平台截图

输入1Hz时钟脉冲时，运行时输出结果的实验电路截图：

顺次截图如下所示

输入1KHz时钟时，无需打开逻辑分析仪时的实验电路截图：

② 实验数据记录

输入1Hz时钟脉冲时，L1、L2状态转换真值表：

状态转换真值表

| L2 | L1 | L2n+1 | L1n+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |

输入1KHz时钟时，CP、Q2、Q1在逻辑分析仪上的输出时序图（截屏）：

### 2. 实验内容2：

① 线上实验平台截图

输入1Hz时钟脉冲时，运行时输出结果的实验电路截图：

输入1KHz时钟时，无需打开逻辑分析仪时的实验电路截图：

② 实验数据记录

输入1Hz时钟脉冲时，L1、L2状态转换真值表：

状态转换真值表

| L2 | L1 | L2n+1 | L1n+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

输入1KHz时钟时，CP、Q2、Q1在逻辑分析仪上的输出时序图（截屏）：

### 3. 实验内容3：

① 线上实验平台截图

输入1Hz时钟时，广告灯运行时输出结果的实验电路截图：

② 实验数据记录

输入1Hz时钟脉冲时，广告灯状态转换真值表：

| L1 | L2 | L3 | L4 | L1n+1 | L2n+1 | L3n+1 | L4n+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

输入1kHz时钟时，CP、Q2、Q1、L1~L4在逻辑分析仪上的输出时序图（截屏）：

七、实验分析与总结

本次线上实验让我熟悉常用触发器的基本结构及其逻辑功能。能用触发器设计基本的时序逻辑电路。并让我进一步熟悉了线上实验的操作，使我对数电知识有更深一步的掌握，收获颇多。