## ASK信号调制与解调

### 实验目的：

1. 了解ASK信号的发送和接收处理流程

2. 设计ASK信号发送接收流程图

3. 掌握相干解调原理

### 实验原理：

ASK是幅移键控（Amplitude Shift Keying）的简称。这种制式通过健控（改变）正弦载波的振幅来传输0或1符号，传输信号的波形表现为正弦波的有（开启）与无（关闭），因此2ASK也称为二进制启闭键控，即OOK。

1. 2ASK信号及调制方法

2ASK是最简单的一种数字频带调制方式，它曾经应用于Morse码的无线电传输中，比各种模拟调制方式出现的还早。2ASK实现简单，但性能不如其它调制方式，这种方式在光纤通信中有着广泛的应用。

2ASK通过“键控”正弦波幅度来传输二元序列，其波形如图4-1所示，并可按时隙表述为

图 4-1 2ASK信号波形

（4-1）

其中，为码元间隔。“传号”与“空号”原来是电报术语，分别对应于码元1或0。“传”与“空”直观地反映着2ASK信号的“启闭”特点。

由图可见，2ASK信号其实是单极性二元基带信号与载波相乘的结果，即

（4-2）

其中，为单极性二元基带信号。设二进制消息序列，取值0或1，发送脉冲是幅度为1的单极性矩形NRZ（不归零）脉冲，则。

显然，2ASK信号的调制框图如图4-2所示，对应于公式（4-2）

图 4-2 2ASK调制框图

2. 包络检波解调方法

2ASK信号最常用的解调方法是包络检波法，这种方法根据信号的振幅与数字符号直接对应的特点，其原理与AM包络检波相同。

记是幅度为1的双极性二元基带信号，，易见

（4-3）

可见，2ASK信号类似于模拟的常规AM调制信号。包络检波是它最常用的接收方法，如图4-3所示。

图 4-3 2ASK包络检波解调框图

接收系统包含下面三个基本单元：

（1）带通滤波器（BPF）：对准信号的频带（中心频率），让信号通过的同时尽量抑制带外噪声。输出信号为

（4-4）

式中为输出的带通高斯白噪声。

（2）包络检波器：可用简单的整流滤波电路实现。由图4-1可知的包络就是，只要信号足够强，包络检波器的输出，只是还包括噪声成分。

（3）抽样器与判决：用于接收单极性基带信号。定时信号由符号同步单元从中提取，判决器的门限通常设为，假定抽样值为，则判决准则为

（4-5）

2ASK系统简单实用，但其抗噪性能不强。实际工程中通常要求解调器的输入信噪比足够高（大致为10倍以上），解调器才能正常工作。

3. 相干解调方法

相干解调是利用乘法器，输入一路与载频相干的参考信号与载频相乘，通过低通滤波，滤除高频信号，即得原始信号。图4-4中的乘法器与低通滤波器（LPF）级联构成相干解调器。其中是接收端产生的本地载波。

图 4-4 相干解调器

当本地载波与接收信号中的载波完全同频同相时，成为双方同步。这时，乘法器的输出信号为

（4-6）

低通滤波器滤除2倍频分量，输出，系统可无失真地恢复调制信号。接收端需产生本地载波的解调方法成为相干解调法（Coherent Demodulation）。

### 实验步骤：

根据幅移键控ASK理论，在GNU Radio环境下实现ASK调制信号的产生和相干解调。

1. ASK调制信号的产生

利用高频载波与调制信号相乘所产生，为了模拟信道可能引入的噪声影响，调制信号中加入了了高斯白噪声，具体实现如图4-5所示。

图4-5 ASK的调制过程片段

利用“Signal Source”模块产生频率为1kHz、振幅为1的方波信号：

图4-6 方波信号的产生

模拟的脉冲成形信号引入高斯白噪声后，和频率为8kHz的载波信号进行调制，在经过传输特性为带通的信道传输。噪声大小由“QT GUI Range”控件来灵活控制大小。

2. 相干解调译码

解调电路采用相干解调方法，根据图4-4所示，由ASK调制信号与原调制时同频同相的载波进行相乘，在根据公式（4-6）经过低通滤波，最后由脉冲抽样判决电路完成原数字调制信号的恢复。这里的脉冲抽样门限值利用“threshold”模块分别设置上下限为0.5和0.1，再通过QT GUI Time Sink显示波形。门限不同的取值对最后的影响主要是占空比和时延。

3. 显示控制设置

ASK调制过程中结果的显示统一使用“QT GUI Tab Widget”模块ID为“Modulation”的控件来管理。其中包含3个标签“Square”、“Frequency”和“Wave”，分别对应相应QT GUI的时域和频域显示模块。

图 4-7 ASK 调制显示标签设置

ASK相干解调过程中结果的显示统一使用“QT GUI Tab Widget”模块ID为“Demodulation”的控件来管理。其中包含5个标签“Pre LPF Frequency”、“Pre LPF Wave”、“After LPF Frequency”、“After LPF Wave”和“ASK Demodulation”，分别对应相应QT GUI的时域和频域显示模块。

图 4-8 ASK 相干解调显示标签设置

ASK调制过程中的各GUI QT时域或频域Sink属性中的GUI Hint参数设置为：modulation@x:0,0,1,1。其中“x”表示显示的编号，，后面的参数负责窗口的位置和大小。

ASK相干解调过程中的各GUI QT时域或频域Sink属性中的GUI Hint参数设置为：demodulation@x:0,0,1,1。其中“x”表示显示的编号，，后面的参数负责窗口的位置和大小。

使用软件无线电传输：

几乎所有的无电线遥控器，包括电动窗帘、投影幕布、电动衣架、车钥匙。除了车钥匙，其它都是类似的，即ASK/OOK编码。

1.发送信号

用GNU Radio搭一个简单的发送流图，产生OOK信号，并通过中心频率409.75MHz、采样率2MHz的信道发送01000011。

2.捕获信号

用GNU Radio搭一个简单的接收流图，一方面将接收信号保存为ask.raw文件，另一方面将信号以频谱图显示作为实时反馈。中心频率设置为409.75MHz，采样率2M。

3. 分析信号（Audacity）

Audacity是一款跨平台的音频处理软件，我们可以拿来分析射频信号。导入录制的音频信号文件进行信号分析，然后通过其展现信号波形图来判断信号的调制方式并加以分析。

如上图导入ask.raw文件，具体参数设置如下图所示：

导入成功后显示如下图：

发现存在多段信号脉冲，我们选择一段信号后点击放大镜来进一步观察信号特征。将第一个宽度的蓝色条状物当作标准宽度1，空白区域当作0，空白区域的宽度能容纳几个标准宽度蓝条，就代表有几个0，以此类推，较宽的蓝色条状物能容纳几个标准宽度蓝条就代表有几个1。从图中竖线为起始，很容易判断出发送信号为01000011。

回答问题

1. 调整噪声大小，观察噪声幅值变换过程中，时域和频域波形变化的特点。

2. 改变“Threshold”模块上下门限的值，观察最终解调信号与原始信号相比，在延时和占空比方面有哪些变化。