学生编号：4

西安电子科技大学

通信原理          课程实验报告

实验名称         PSK调制和误码率

成  绩

网络与信息安全 学院   2318039  班

姓名   魏朝旭    学号 23009201082

同作者           无

实验日期  2026  年  1  月 2 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

- 实验目的

- 深入理解误码率的核心定义与内涵。

- 开展实验测试，探究信噪比的动态变化对于误码率指标的影响规律。

- 实验原理

信号在传输过程中发生的衰减会改变其电压幅值，进而导致信号译码阶段出现误码现象。误码的诱因包含多类因素，例如环境噪声干扰、交流电或雷电引发的脉冲干扰、传输设备自身故障等。误码率，亦可称误比特率，其定义为特定时间段内接收数字信号中出现差错的比特数量，与该时间段内接收的数字信号总比特数量的比值。误码率（BER: bit error rate）是评估规定时长内数据传输精准度的核心指标。

- 实验仪器

在 VMware Workstation 16 Pro 虚拟机环境中，基于 Ubuntu 18.04 操作系统运行 GNU Radio Companion 工具。

- 实验内容

- Ubuntu官网找到Ubutu18.04的iso镜像导入Vmware中运行虚拟机，并通过sudo apt install gnuradio自行安装好GRC软件，GRC版本为3.7.11。

- 可以图形化界面找到GRC软件点击运行，也可直接终端输入指令gnuradio-companion运行。

- 在 GNU Radio Companion 中新建工程窗口，完成误码率仿真流图的配置，具体连接方式参考下图。

- 配置options的常规属性

- 配置Random Sourse

- 配置Noise Sourse

其中，Amplitude的属性值为：

1.0 / sqrt(2.0 * const[const_type].bits_per_symbol() * 10**(EbN0/10))

- 配置Chunks to Symbols

- 配置常量

- 配置QT GUI Range

- 配置QT GUI Lable

其中默认值为：{0: 'BPSK', 1: 'QPSK', 2: '8-PSK'}[const_type] + " -Change const_type for different constellation types!"

- 配置Error Rate

- 配置Constellation Decoder

- 配置QT GUI Constellation Sink

- 配置QT GUI Number Sink

- 导入math库的部分函数

- 保存文件执行流图

- 拖动滑块观察信噪比对星座图和解调的影响。

- 改变const_type模块取值{0，1，2}，看看有什么变化。

- 数据处理

- 当const_type取值为1时即4-PSK时，执行流图

信噪比分别为5、10、20、100时：

拖动调节滑块提升信噪比时可观察到，随着信噪比数值的增大，星座图上的采样点分布愈发聚集，系统误码率随之呈现下降趋势，整体解调性能也得到显著优化。

- 调整 const_type 参数的取值（可选值为 {0, 1, 2}），对应实现 2-PSK、4-PSK、8-PSK 三种不同调制方式的切换。

2-PSK，信噪比分别为5、10、20、100时：

8-PSK，信噪比分别为5、10、20、100时：

综合上述多组实验图像可知，2-PSK、4-PSK 与 8-PSK 三种调制方式均遵循同一规律：随着信噪比的提升，星座图中的采样点分布愈发紧凑，系统误码率呈下降趋势，解调性能也随之逐步优化。此外，2-PSK 调制的星座图仅包含两个采样点，相较于 4-PSK 和 8-PSK 的星座图，其采样点区分难度更低，解调过程更易实现，抗干扰能力也更为突出。

- 问题讨论

- 星座图中星座点的分布发散程度代表什么含义？

答：1）星座图中采样点的离散程度，可直接表征接收端信号受噪声干扰的强弱程度。

2）采样点分布越离散，意味着噪声干扰的影响越显著，对应信号的抗干扰能力较弱，系统误码率处于较高水平。

3）若采样点分布趋于紧凑，则表明噪声对信号的干扰程度较小，信号解调的准确性更高，系统误码率也相应更低。

2. QPSK 的误码率与信噪比之间的关系表达式是什么？当星座点刚好聚为一点时滑块对应的信噪比是多少？按表达式计算出此时的误码率。

答：

- QPSK 调制方式下，误码率与信噪比的关联表达式为BER=12Q(EbN0)，其中Q函数的定义式为Qx=2πx∞e-t2dt。

- 当星座图中的采样点完全汇聚为单点时，对应信噪比调节滑块的取值为 53，此时系统的误码率计算结果为:1.215*10-13。